МИНОБРНАУКИ РОССИИ

# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение # высшего образования # «МИРЭА - Российский технологический университет» # РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий

Кафедра Вычислительной Техники (ВТ)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 3

«Построение процессорного ядра последовательного типа»

по дисциплине

«Схемотехника устройств компьютерных систем»

| Выполнил студент группы ИВБО-20-23 | Деревянных В. С. |
| --- | --- |
| Принял старший преподаватель кафедры ВТ | Дуксин Н.А. |
| Практическая работа выполнена | «__»_______2025 г. |
| «Зачтено» | «__»_______2025 г. |

Москва 2025

АННОТАЦИЯ

Работа включает в себя 2 рисунка, 4 листинга. Количество страниц в работе — 18.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	5

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ	6

2.1 Архитектура процессора и система команд	6

2.2 Реализация процессора	8

2.3 Программа сортировки вставками	12

3 ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ	15

3.1 Тестовый модуль	15

3.2 Симуляция	15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	18

ВВЕДЕНИЕ

Эволюция вычислительных архитектур на протяжении десятилетий определялась поиском баланса между производительностью, энергоэффективностью и сложностью реализации. Среди фундаментальных подходов к организации процессорных систем гарвардская архитектура занимает особое положение, предлагая принципиально иной способ взаимодействия с памятью по сравнению с классической фон-неймановской схемой.

Основополагающий принцип гарвардской архитектуры — разделение каналов доступа к памяти инструкций и памяти данных. Это разделение устраняет "бутылочное горлышко" фон-неймановской архитектуры, где команды и данные конкурируют за доступ к единой шине памяти. Исторически такая организация была реализована в первых ЭВМ Гарвардского университета, где программа хранилась на перфоленте, а данные — в релейных регистрах.

Для процессорных ядер последовательного типа гарвардская архитектура предлагает значительные преимущества. Независимые шины позволяют одновременно выбирать следующую инструкцию и обрабатывать данные текущей команды, что создает предпосылки для элементарного конвейерирования даже в простейших реализациях. Это особенно ценно для встраиваемых систем и микроконтроллеров, где требуется детерминированное время выполнения команд при минимальной сложности управления.

Технологическая эволюция лишь усилила преимущества гарвардского подхода. Современные системы-на-кристалле часто реализуют модифицированную гарвардскую архитектуру, где разделение происходит на уровне кэшей, сохраняя единое адресное пространство, но обеспечивая параллельный доступ через раздельные интерфейсы. Это позволяет сочетать программную совместимость с архитектурными преимуществами раздельного доступа.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

- Изучить работу процессоров

- Разработать структуру процессора

- Разработать систему команд

- Реализовать процессор на языке Verilog

- Написать программу для сортировки вставками на разработанной системе команд

- Разработать тестовый модуль

- Провести верификацию

- Написать отчёт

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

2.1 Архитектура процессора и система команд

Перед созданием процессора необходимо определить его структуру и систему команд, которые он будет исполнять.

Процессор имеет следующие хранилища: память команд cmd_mem на 1024 ячейки по 24 бита, в которой хранятся команды, загруженные из программы, память данных mem на 1024 ячейки по 10 бит, в которой хранятся данные и память регистров RF на 16 ячеек по 10 бит, которые используются как аргументы для операций. Также существует счетчик команд pc, который указывает, номер команды, которая сейчас выполняется, счетчик стадии stage_counter, на которой находится процессор и регистр, хранящий текущую команду. Наконец существуют переменные op1, op2 и res, которые используются внутри стадий.

Сами вычисления происходят по 5 стадиям:

- Загрузка команды в регистр текущей команды по номеру счетчика команд, для последующей её обработки.

- В зависимости от команды — установка op1, или первого аргумента, в определенное значение

- В зависимости от команды — установка op2, или первого аргумента, в определенное значение

- В зависимости от команды — установка res, или результата в определенное значение, зависящее от op1 и op2.

- В случае jump команд изменение pc, в зависимости от res, в случае остальных команд, изменение данных в памяти в зависимости от res и увеличение pc на 1.

Система же команд выглядит следующим образом:

- NOP — пустая команда, не делаем ничего

- LTM — literal adr_m_1, запись литерала literal в память mem по адресу adr_m_1

- MTR — adr_r_1 adr_m_1, запись значения памяти mem по адресу adr_m_1 в регистр RF с адресом adr_r_1

- RTR — adr_r_1 adr_r_2, запись значения регистра RF по адресу adr_r_2 в регистр RF по адресу adr_r_1

- SUB — adr_r_1 adr_r_2 adr_r_3, запись результата вычитания значения регистра RF по адресу adr_r_1 из значения регистра RF по адресу adr_r_2 в регистр RF по адресу adr_r_3

- SUM — adr_r_1 adr_r_2 adr_r_3, запись результата сложения значения регистра RF по адресу adr_r_1 с значением регистра RF по адресу adr_r_2 в регистр RF по адресу adr_r_3

- JMP — adr_to_jump, замена значения pc, на значение adr_to_jump

- JMP_LESS — adr_r_1 adr_r_2 adr_to_jump, если значение регистра RF по адресу adr_r_1 меньше значения регистра по адресу adr_r_2, то значение pc заменяется на значение adr_to_jump, иначе pc увеличивается на 1, как и в случае остальных комманд, кроме JMP

- MTRK — adr_r_1 adr_r_2, запись в регистр RF с адресом adr_r_1 значения памяти mem с адресом равным значения регистра RF с адресом adr_r_2

- RTMK — adr_r_1 adr_r_2, запись в память mem с адресом равным значению регистра RF c адресом adr_r_1 значения регистра RF с адресом adr_r_2

2.2 Реализация процессора

На основе разработанной архитектуры процессора была разработана его реализация на языке Verilog. Она представлена в Листинге 2.1.

Листинг 2.1 — CPU.v

module CPU( input clk, reset ); localparam CMD_SIZE = 24; localparam CMD_MEM_SIZE = 1024; localparam LIT_SIZE = 10; localparam DATA_MEM_SIZE = 1024; localparam RF_SIZE = 16; localparam ADDR_CMD_MEM_SIZE = $clog2(CMD_MEM_SIZE); // размер cp localparam ADDR_DATA_MEM_SIZE = $clog2(DATA_MEM_SIZE); localparam ADDR_RF_SIZE = $clog2(RF_SIZE); localparam KOP_SIZE = 4; localparam NOP = 0, LTM = 1, MTR = 2, RTR = 3, SUB = 4, JUMP_LESS = 5, MTRK = 6, RTMK = 7, JMP = 8, SUM = 9; /* NOP OP -------------------- LTM OP literal adr_m_1 -------------------- MTR OP adr_r_1 00000000 adr_m_1 -------------------- RTR OP adr_r1 adr_r2 0000... -------------------- SUB OP adr_r_1 adr_r2 adr_r3 000.. -------------------- JUMP_LESS OP adr_r1 adr_r2 00 adr_to_jump -------------------- MTRK OP adr_r1 adr_r2 0000 -------------------- RTMK OP adr_r1 adr_r2 0000 -------------------- JMP OP 0x10 adr_to_jump -------------------- SUM OP adr_r_1 adr_r2 adr_r3 000.. */

Продолжение листинга 2.1

reg [CMD_SIZE - 1: 0] cmd_mem [0: CMD_MEM_SIZE - 1]; reg [LIT_SIZE - 1: 0] mem [0: DATA_MEM_SIZE - 1]; reg [CMD_SIZE - 1: 0] cmd_reg; reg [LIT_SIZE - 1: 0] RF [0: RF_SIZE - 1]; reg [ADDR_CMD_MEM_SIZE - 1: 0] pc; reg [2: 0] stage_counter; reg [LIT_SIZE - 1: 0] op1, op2; reg [LIT_SIZE - 1: 0] res; integer i; initial begin $readmemb("program.mem", cmd_mem); for (i = 0; i < DATA_MEM_SIZE ; i = i + 1) begin //mem[i] <= 0; end for (i = 0; i < RF_SIZE ; i = i + 1) begin RF[i] <= 0; end RF[1] <= 1; stage_counter <= 0; pc <= 0; end wire [KOP_SIZE - 1: 0] cop = cmd_reg[CMD_SIZE - 1 -: KOP_SIZE]; // + wire [ADDR_DATA_MEM_SIZE - 1: 0] adr_m_1 = cmd_reg[CMD_SIZE - 1 - KOP_SIZE - LIT_SIZE -: ADDR_DATA_MEM_SIZE]; wire [LIT_SIZE - 1: 0] literal = cmd_reg[CMD_SIZE - 1 - KOP_SIZE -: LIT_SIZE]; // + wire [ADDR_RF_SIZE - 1: 0] adr_r_1 = cmd_reg[CMD_SIZE - 1 - KOP_SIZE -: ADDR_RF_SIZE]; wire [ADDR_RF_SIZE - 1: 0] adr_r_2 = cmd_reg[CMD_SIZE - 1 - KOP_SIZE - ADDR_RF_SIZE -: ADDR_RF_SIZE]; wire [ADDR_RF_SIZE - 1: 0] adr_r_3 = cmd_reg[CMD_SIZE - 1 - KOP_SIZE - 2*ADDR_RF_SIZE -: ADDR_RF_SIZE]; wire [ADDR_CMD_MEM_SIZE - 1: 0] adr_to_jump = cmd_reg[CMD_SIZE - 1 - KOP_SIZE - 10 -: ADDR_CMD_MEM_SIZE]; always @(posedge clk) begin if (reset) begin stage_counter <= 0; end else begin if (stage_counter == 4) begin stage_counter <= 0; end else begin stage_counter <= stage_counter + 1; end end end

Продолжение листинга 2.1

always @(posedge clk) begin if (reset) begin cmd_reg <= 0; end else begin if (stage_counter == 0) begin cmd_reg <= cmd_mem[pc]; end end end always @(posedge clk) begin if (reset) begin op1 <= 0; end else begin if (stage_counter == 1) begin case (cop) LTM: op1 <= literal; MTR: op1 <= mem[adr_m_1]; RTR, MTRK: op1 <= RF[adr_r_2]; SUB, JUMP_LESS, RTMK, SUM: op1 <= RF[adr_r_1]; JMP: op1 <= adr_to_jump; endcase end end end always @(posedge clk) begin if (reset) begin op2 <= 0; end else begin if (stage_counter == 2) begin case (cop) SUB, SUM, JUMP_LESS: op2 <= RF[adr_r_2]; endcase end end end

Продолжение листинга 2.1

always @(posedge clk) begin if (reset) begin res <= 0; end else begin if (stage_counter == 3) begin case (cop) LTM, MTRK, MTR, RTR, RTMK, JMP: res <= op1; SUB: res <= op1 - op2; SUM: res <= op1 + op2; JUMP_LESS: res <= op1 < op2; endcase end end end always @(posedge clk) begin if (reset) begin pc <= 0; end else begin if (stage_counter == 4) begin case (cop) JUMP_LESS: begin if (res == 0) begin pc <= adr_to_jump; end else begin pc <= pc + 1; end end JMP: pc <= res; default: pc <= pc + 1; endcase end end end always @(posedge clk) begin if (stage_counter == 4) begin case (cop) LTM: mem[adr_m_1] <= res; MTR, RTR: RF[adr_r_1] <= res; SUB, SUM: RF[adr_r_3] <= res; MTRK: RF[adr_r_1] <= mem[res]; RTMK: mem[res] <= RF[adr_r_2]; endcase end end endmodule

2.3 Программа сортировки вставками

На основе системы команд разработаем сортировку вставками.

На рисунке 2.1 представлена блок-схема сортировки вставками.

Рисунок 2.1 — Блок схема

Алгоритм работает так:

- Начало. Считаем, что первый элемент массива — это уже отсортированная часть.

- Цикл. Проходим по всем элементам неотсортированной части (со второго до последнего).

- Выбор и вставка. Для текущего элемента X:

- Начинаем сравнивать X с элементами в отсортированной части (справа налево).

- Сдвигаем все элементы, которые больше X, на одну позицию вправо.

- Как только находим элемент, который меньше или равен X, останавливаемся и вставляем X на освободившееся место.

- Завершение. После обработки последнего элемента массив становится полностью отсортированным.

Реализуем этот алгоритм в нашей системе команд. Реализация представлена в листинге 2.2.

Листинг 2.2 — Алгоритм

LTM 5 0 LTM 7 1 LTM 4 2 LTM 3 3 LTM 0 4 LTM 9 5 RTR 2 1 SUM 2 1 2 MTR 3 0 JUMP_LESS 2 3 24 MTRK 4 2 RTR 5 2 SUB 5 1 6 MTRK 7 6 JUMP_LESS 4 7 21 JUMP_LESS 1 5 21 MTRK 8 5 RTMK 6 8 RTMK 5 7 RTR 5 6 JMP 12 RTMK 5 4 SUM 2 1 2 JMP 9 NOP

Затем нам необходимо перевести это в бинарный вид, который может прочитать наш процессор. Содержимое файла представлено в листинге 2.3.

Листинг 2.3 — program.mem

000100000001010000000000 000100000001110000000001 000100000001000000000010 000100000000110000000011 000100000000000000000100 000100000010010000000101 001100100001000000000000 100100100001001000000000 001000110000000000000000 010100100011000000011000 011001000010000000000000 001101010010000000000000 010001010001011000000000 011001110110000000000000 010101000111000000010101 010100010101000000010101 011010000101000000000000 011101101000000000000000 011101010111000000000000 001101010110000000000000 100000000000000000001100 011101010100000000000000 100100100001001000000000 100000000000000000001001 000000000000000000000000

3 ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ

3.1 Тестовый модуль

Для тестирования процессора создадим тестовый модуль, который будет создавать синхросигнал и закончит симуляцию, по достижению конца выполнения алгоритма. Он представлен в листинге 3.1.

Листинг 3.1 — TestCPU.v

module TestCPU; reg clk; always #5 clk <= ~clk; initial begin clk = 0; end always@ (posedge clk) begin if (cpu_1.pc == 28) begin $finish; end end CPU cpu_1( .clk(clk), .reset(0) ); endmodule

3.2 Симуляция

На рисунке 3.1 представлен результат симуляции.

Рисунок 3.1 — Симуляция

В результате симуляции видно, что процессор правильно загрузил данные, отработал алгоритм, и в итоге в памяти данные представлены в порядке возрастания, что и требовалось от алгоритма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках практической работы были изучены принципы построения процессорного ядра последовательного типа и построено ядро процессора с его последующим тестированием.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.	Xilinx (AMD Official Website) [Электронный ресурс]. - URL: https://www.xilinx.com/.ё

2.	Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника: учеб. пособие для вузов. —3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 816 с.: ил.

3.	Тарасов И. Е. ПЛИС Xilinx/AMD. Языки описания аппаратуры VHDL и Verilog, САПР, приемы проектирования. - М.: Горячая линия - Телеком, 2022. - 538 с.: ил.

4.	Схемотехника устройств компьютерных систем. Ч. 1 [Электронный ресурс]: лабораторный практикум // Н. А. Дуксин, Д. В. Люлява, И. Е. Тарасов. — М.: РТУ МИРЭА, 2023. (дата обращения: 23.02.2025).

5.	IEEE Standard Verilog® Hardware Description Language (IEEE Std 1364-2001).

6.	Соловьев В. В. Основы языка проектирования цифровой аппаратуры Verilog. — М.: Горячая линия — Телеком, 2014. — 208 с.

7.	Дуксин Н.А., Люлява Д.В., Долидзе И.И. Вопросы проектирования специализированных вычислителей конвейерного типа. Сборник трудов XII Международной научной конференции «ИТ – СТАНДАРТ 2023», с. 181-193.