МИНОБРНАУКИ РОССИИ

# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение # высшего образования # «МИРЭА - Российский технологический университет» # РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий

Кафедра Вычислительной Техники (ВТ)

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

«Изучение принципов широтно-импульсной модуляции»

по дисциплине

«Схемотехника устройств компьютерных систем»

| Выполнил студент группы ИВБО-20-23 | Деревянных В. С. |
| --- | --- |
| Принял старший преподаватель кафедры ВТ | Дуксин Н.А. |
| Практическая работа выполнена | «__»_______2025 г. |
| «Зачтено» | «__»_______2025 г. |

Москва 2025

АННОТАЦИЯ

Работа включает в себя 6 рисунков, 25 листингов. Количество страниц в работе — 41.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2

ВВЕДЕНИЕ	4

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	6

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ	7

2.1 Декомпозиция разрабатываемой части устройства	7

2.2 Модуль генерации угла для CORDIC	8

2.3 Модуль CORDIC	9

2.4 Модуль-обёртка для CORDIC	10

2.5 Модуль коррекции COS на основе яркости	11

2.6 Модуль генерации PWM	11

2.7 Модуль обёртка для получения ШИМ сигнала на основе аналогового сигнала	12

2.8 Общий модуль ШИМ-сигнала	13

2.9 Общий модуль цвета	14

2.10 Общий модуль выходного сигнала	14

2.11 Модуль для работы с UART	17

2.12 Топ модуль	29

2.13 Constraint	31

3. ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ	32

3.1 Тестирование генерации ШИМ-сигнала	32

3.2 Тестирование генерации ШИМ-сигнала на основе аналогового сигнала	33

3.3 Тестирование генерации ШИМ-сигнала для 1 светодиода	34

3.4 Тестирование генерации ШИМ-сигнала для трёх светодиодов	35

3.5 Тестирование работы делителя	37

3.6 Тестирование Топ модуля и UART	38

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	40

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	41

ВВЕДЕНИЕ

Эволюция систем цифрового управления исполнительными устройствами на протяжении десятилетий определялась поиском компромисса между вычислительной сложностью, точностью и ресурсоэффективностью реализации. Среди фундаментальных подходов к генерации сложных аналоговых сигналов в цифровых схемах широтно-импульсная модуляция (ШИМ) занимает особое положение, предлагая принципиально иной способ управления мощностью по сравнению с классическими аналого-цифровыми преобразователями.

Основополагающий принцип ШИМ — управление средней мощностью на нагрузке путем изменения скважности импульсного сигнала при постоянной частоте. Однако генерация ШИМ-сигналов, скважность которых изменяется по сложному математическому закону, требует решения отдельной задачи — эффективного вычисления функций в реальном времени. Исторически такая проблема решалась с помощью заранее рассчитанных таблиц (LUT), что ограничивало разрешение и гибкость.

Для задач генерации плавных цветовых переходов в RGB-светодиодах алгоритм CORDIC (Coordinate Rotation Digital Computer) предлагает элегантное решение проблемы вычисления тригонометрических функций. Его ключевое преимущество — аппаратная реализуемость с использованием только операций сдвига и сложения, что исключает необходимость в ресурсоемких блоках умножения. Это особенно ценно для встраиваемых систем и ПЛИС, где требуется детерминированное время вычисления при минимальных аппаратных затратах.

Технологическая эволюция в области ПЛИС лишь усилила преимущества подхода на основе CORDIC. Современные проекты систем на кристалле часто реализуют гибридную архитектуру, где CORDIC-вычислитель выступает в роли специализированного сопроцессора, генерирующего поток данных для широтно-импульсных модуляторов. Это позволяет сочетать высокую точность синтеза аналоговых сигналов с архитектурными преимуществами полностью цифрового проектирования.

В рамках данной лабораторной работы исследуется синтез этих двух принципов — математического аппарата CORDIC и технологии ШИМ — для создания модуля плавного управления RGB-светодиодом. Предстоит реализовать цифровой синтезатор косинусоидального сигнала и преобразователь его амплитуды в скважность, обеспечивающий динамическое и точное формирование цветовых моделей непосредственно в логике программируемой интегральной схемы.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Изучить принципы работы широтно-импульсного регулирования и широтно-импульсной модуляции.

Спроектировать устройство управления светодиодом по принципу широтно-импульсного модуляции с использованием алгоритма CORDIC.

Спроектировать устройство для изменения характеристик устройства управления светодиодом по принципу широтно-импульсной модуляции.

Создать проект в САПР Vivado для ПЛИС Artix-7 xс7a100tcsg324-1I.

Описать соответствующие устройства в виде модулей на языке Verilog.

Добавить в проект модуль аппаратного драйвера для приёма данных, работающей по протоколу UART.

Создать модуль верхнего уровня.

Создать тестовый модуль для верификации.

В режиме симуляции протестировать реализованные модули.

Добавить файл проектных ограничений в проект. Обеспечить связь входов и выходов схемы с портами ПЛИС.

Сгенерировать конфигурационный файл с расширением.bit. Загрузить файл на отладочную плату с ПЛИС семейства Artix-7.

Произвести верификацию на плате.

Подготовить отчёт согласно правилам оформления

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

2.1 Декомпозиция разрабатываемой части устройства

Прежде чем переходить к процессу проектирования на языке Verilog, следует произвести декомпозицию разрабатываемой части устройства. Исходя из постановки задачи, основные функции устройства можно поделить на следующие категории: генерация синусоидального сигнала для цветов и яркости, преобразование синусоидального сигнала в ШИМ-сигнал, применение яркости к сигналу каждого цвета. Исходя из такой декомпозиции задач можно выделить следующий набор разрабатываемых модулей:

- Модуль генерации угла для CORDIC

- Модуль CORDIC

- Модуль-обёртка для CORDIC, переводящий координатную систему в значение COS для входного угла

- Модуль для коррекции COS-значения на основе яркости

- Модуль генерации PWM с входным параметром threshold для изменения скважности ШИМ-сигнала

- Модуль обёртка для получения ШИМ-сигнала на основе входного аналогового значения

- Общий модуль ШИМ-сигнала

- Общий модуль цвета

- Общий модуль для получения итогового выходного сигнала на светодиоды с коррекцией по яркости

- Модуль для работы с UART

- Топ-модуль для объединения всех модулей

- Тестовые модули для проверки работы всех модулей

Далее будет рассмотрена логика работы каждого модуля в отдельности.

2.2 Модуль генерации угла для CORDIC

Для изменения выходных данных нам необходимо, чтобы на входной угол для модуля CORDIC подавались разные данные со временем. В модуле генерации угла существует параметр shift, предназначенный для изменения сдвига фазы выходного сигнала. Сам выходной угол генерируется так: с каждым новым синхроимпульсом выходной угол увеличивается на 1/45 от максимального угла, пока он не превысит максимальный угол, затем угол сбрасывается в ноль и затем всё начинается с начала. Код модуля представлен в листинге 2.1.

Листинг 2.1 — GenerateCORDICAngle.v

module GenarateCORDICAngle #( parameter SHIFT = 0 ) ( input clk, output [31:0] cordic_angle ); localparam [31 + 3:0] max_angle_divided_45 = 32'b101101100000101101100000101; localparam [31 + 3:0] shift_cordic_angle = max_angle_divided_45 * SHIFT; reg [31 + 3:0] summ = shift_cordic_angle; reg old_reg_overflow = 0; wire [31 + 3:0] next_summ = summ + max_angle_divided_45; always@ (posedge clk) begin if (next_summ[34] < old_reg_overflow) begin summ <= 0; end else begin summ <= next_summ; end old_reg_overflow <= next_summ[34]; end assign cordic_angle = summ[34:3]; endmodule

2.3 Модуль CORDIC

Метод CORDIC основан на последовательном повороте вектора на всё меньшие углы для получения значения координат вектора повернутого на заданный угол от стартового вектора.

В модуле алгоритм работает так: в начале координаты вектора приводится к 1 квадранту. Затем на протяжении 31 итерации происходит вычисление знака поворота (по часовой или против часовой стрелки) на основе знака текущего угла, затем на основе знака происходит прибавление или вычитание сдвинутой на I X или Y координаты к Y или X соответственно, что даёт нам новые координаты Y и X. Новый угол вычисляется с помощью также соответсвенного сложения или вычитания из текущего угла I значения из таблицы atan.

После всех итераций мы получаем приближенные координаты вектора повернутого на входной угол относительно входного вектора. Код модуля представлен в листинге 2.2.

Листинг 2.2 — CordicCOS.v

module cordic( input clk, [31:0] angle, [15:0] Yin, Xin, output [16:0] sin_out, cos_out ); wire signed [31:0] atan_table [0:30]; `include "atan_table.vh" reg signed [31:0] X [0:31]; reg signed [31:0] Y [0:31]; reg signed [31:0] RES_ACC [0:31]; wire [1:0] quadrant = angle[31:30];

Продолжение листинга 2.2

begin Xin = 32000; Yin = 0; end cordic uut1 ( .clk(clk), .angle(angle), .Xin(Xin), .Yin(Yin), .cos_out(Xout), .sin_out(Yout) ); assign cos_cordic = {~Xout[16], Xout[15:0]}; endmodule genvar i; generate for (i = 0; i < 31;i = i + 1) begin wire rotation_sing = RES_ACC[i][31]; wire signed [16:0] X_shift = X[i] >>> i; wire signed [16:0] Y_shift = Y[i] >>> i; always@(posedge clk) begin X[i+1] <= rotation_sing ? X[i] + Y_shift : X[i] - Y_shift; Y[i+1] <= rotation_sing ? Y[i] - X_shift : Y[i] + X_shift; RES_ACC[i+1] <= rotation_sing ? RES_ACC[i] + atan_table[i] : RES_ACC[i] - atan_table[i]; end end endgenerate assign cos_out = X[31]; assign sin_out = Y[31]; endmodule

2.4 Модуль-обёртка для CORDIC

Модуль CORDIC лишь поворачивает вектор на заданный угол поэтому чтобы получить cos угла, нам необходимо подать на вход модуля CORDIC вектор с координатами [1:0]. Результирующий cos из CORDIC мы переводим из signed в unsigned число, что бы получить итоговый cos в интервале [0:2]. Код модуля представлен в листинге 2.3.

Листинг 2.3 — CordicCOS.v

module CordicCos( input clk, [31:0] angle, output [16:0] cos_cordic ); reg [15:0] Xin, Yin; wire [16:0] Xout, Yout; initial

Продолжение листинга 2.3

begin Xin = 32000; Yin = 0; end cordic uut1 ( .clk(clk), .angle(angle), .Xin(Xin), .Yin(Yin), .cos_out(Xout), .sin_out(Yout) ); assign cos_cordic = {~Xout[16], Xout[15:0]}; endmodule

2.5 Модуль коррекции COS на основе яркости

В модуле в листинге 2.4 производится коррекция COS cordic на основе яркости.

Листинг 2.4 — CosWithBrightness.v

module CosWithBrightness( input clk, input [16:0] cos_cordic, input [16:0] cos_brightness, output reg [16:0] cos_with_brightness ); wire [33:0] cos_cordic_extended; wire [33:0] cos_brightness_extended; assign cos_cordic_extended = {17'b0, cos_cordic}; assign cos_brightness_extended = {17'b0, cos_brightness}; always@(posedge clk) begin cos_with_brightness <= (cos_cordic_extended * cos_brightness_extended) >> 17; end endmodule

2.6 Модуль генерации PWM

Генерация выходного сигнала PWM работает так: если значение счётчика, который изменяется от 0 до 2n-1 больше, чем threshold, то на выход подаётся 1, иначе 0. Модуль реализующий такой принцип, представлен в листинге 2.5

Листинг 2.5 — PWM.v

module PWM#( parameter width = 3 )( input clk, input [0:width - 1] threshold, output pwm ); reg [0:width - 1] counter; initial begin counter = 0; end always@(posedge clk) begin if (counter == 2**width - 2) begin counter <= 0; end else begin counter <= counter +1; end end assign pwm = (threshold <= counter); endmodule

2.7 Модуль обёртка для получения ШИМ сигнала на основе аналогового сигнала

Каждый такт threshold для модуля PWM вычисляется как значение аналогового сигнала в этот момент времени, скорректированного к точности threshold. Модуль представлен в листинге 2.6.

Листинг 2.6 — PWMfA.v

module PWMfA#( parameter width_pwm = 3, parameter width_analog = 4 )( input clk, input [0:width_analog - 1] analog, output pwm ); wire [0:width_pwm - 1] threshold; assign threshold = analog >> (width_analog - width_pwm);

Продолжение листинга 2.6

PWM #( .width(width_pwm) ) dut ( .clk(clk), .threshold(threshold), .pwm(pwm) ); endmodule

2.8 Общий модуль ШИМ-сигнала

В этом модуле на основе входного угла и яркости генерируется ШИМ-сигнал. Модуль представлен в листинге 2.7.

Листинг 2.7 — CordicCosPWMwithBrightness.v

module CordicCosPWMwithBrightness#( parameter width_pwm = 4 )( input clk, [31:0] angle, input [16:0] cos_brightness, output pwm ); localparam width_analog = 17; wire [16:0] cos_cordic; wire [16:0] cos_with_brightness; CordicCos MyCordicCos ( .clk(clk), .angle(angle), .cos_cordic(cos_cordic) ); CosWithBrightness my_cos_with_brightness( .clk(clk), .cos_cordic(cos_cordic), .cos_brightness(cos_brightness), .cos_with_brightness(cos_with_brightness) ); PWMfA #( .width_pwm(width_pwm), .width_analog(width_analog) ) dut ( .clk(clk), .analog(~cos_with_brightness), .pwm(pwm) ); endmodule

2.9 Общий модуль цвета

В этом модуле происходит генерация угла для CORDIC и вывод получившегося ШИМ-сигнала на основе угла и общей яркости. Модуль представлен в листинге 2.8.

Листинг 2.8 — LED.v

module LED #( parameter SHIFT = 0, parameter WIGTH_PWM = 4 ) ( input clk, input clk_angle, input clk_slow, input [16:0] cordic_cos_brightness, output pwm ); wire [31:0] cordic_angle_generate; GenarateCORDICAngle #( .SHIFT(SHIFT) ) genarate_CORDIC_angle ( .clk(clk_angle), .cordic_angle(cordic_angle_generate) ); CordicCosPWMwithBrightness #( .width_pwm(WIGTH_PWM) ) cordic_cos ( .clk(clk), .angle(cordic_angle_generate), .cos_brightness(cordic_cos_brightness), .pwm(pwm) ); endmodule

2.10 Общий модуль выходного сигнала

Этот модуль объединяет генератор COS-сигнала для яркости и генераторов ШИМ-сигнала для трех светодиодов: R, G и B. Он принимает на вход данные из UART для контроля частоты изменения яркости и цвета. На выход выдаётся ШИМ сигнал для каждого цвета светодиода. В листинге 2.9 представлен делитель частоты, в листинге 2.10 сам общий модуль выходного сигнала.

Листинг 2.9 —Divider.v

module Divider #( parameter WIGHT = 4 )( input clk, input [WIGHT - 1:0] border, output reg out_clk ); reg [WIGHT - 1:0] counter; initial begin counter = 0; out_clk = 0; end always@(posedge clk) begin if (counter >= border) begin out_clk <= ~out_clk; counter <= 0; end else begin counter <= counter + 1; end end endmodule

Листинг 2.10 —RGBLED.v

module RGBLED #( parameter WIGTH_PWM = 17 )( input clk, input [31:0] divider_led_counter_threshold, input [31:0] divider_brightness_counter_threshold, output pwm_r, pwm_g, pwm_b ); wire clk_angle; wire clk_slow; wire [16:0] cordic_cos_brightness; wire [31:0] cordic_angle_brightness; Divider #( .WIGHT(32) ) divider_angle ( .clk(clk), .border(divider_led_counter_threshold), // .border(27), .out_clk(clk_angle) );

Продолжение листинга 2.10

Divider #( .WIGHT(32) ) divider_clow ( .clk(clk), .border(divider_brightness_counter_threshold), .out_clk(clk_slow) ); GenarateCORDICAngle #( .SHIFT(0) ) genarate_CORDIC_angle_brightness ( .clk(clk_slow), .cordic_angle(cordic_angle_brightness) ); CordicCos MyCordicCos ( .clk(clk), .angle(cordic_angle_brightness), .cos_cordic(cordic_cos_brightness) ); wire [16:0] cordic_cos_brightness_to_0; assign cordic_cos_brightness_to_0 = cordic_cos_brightness - 17'b00011001000100001; LED #( .SHIFT(0), .WIGTH_PWM(WIGTH_PWM) ) led_r ( .clk(clk), .clk_angle(clk_angle), .clk_slow(clk_slow), .cordic_cos_brightness(cordic_cos_brightness_to_0), .pwm(pwm_r) ); LED #( .SHIFT(120), .WIGTH_PWM(WIGTH_PWM) ) led_g ( .clk(clk), .clk_angle(clk_angle), .clk_slow(clk_slow), .cordic_cos_brightness(cordic_cos_brightness_to_0), .pwm(pwm_g) ); LED #( .SHIFT(240), .WIGTH_PWM(WIGTH_PWM) ) led_b ( .clk(clk), .clk_angle(clk_angle), .clk_slow(clk_slow), .cordic_cos_brightness(cordic_cos_brightness_to_0), .pwm(pwm_b) ); endmodule

2.11 Модуль для работы с UART

Работа с протоколом UART изучалась в прошлых лабораторных работах, поэтому подробного описания структуры работы протокола не будет представлено.

В листинге 2.11 представлен модуль реализующий буфер FIFO.

Листинг 2.11 — SimpleFIFO.v

module SimpleFIFO #( MEM_SIZE = 6, DATA_SIZE = 4 ) ( input reset, input clk, input enable, input read_mode, input write_mode, input [DATA_SIZE-1:0] data_in, output reg [DATA_SIZE-1:0] data_out, output reg full, output reg empty, output reg valid ); reg [DATA_SIZE-1:0] mem [0:MEM_SIZE-1]; reg [$clog2(MEM_SIZE)-1:0] write_pointer, write_pointer_next, write_pointer_succ; reg [$clog2(MEM_SIZE)-1:0] read_pointer, read_pointer_next, read_pointer_succ; reg full_next, empty_next; integer i; initial begin write_pointer <= 0; write_pointer_next <= 0; write_pointer_succ <= 0; read_pointer <= 0; read_pointer_next <= 0; read_pointer_succ <= 0; full <= 0; full_next <= 0; empty <= 1; empty_next <= 1; valid <= 0; data_out <= 0; for(i = 0; i < MEM_SIZE; i = i + 1) mem[i] <= {DATA_SIZE{1'b0}}; end

Продолжение листинга 2.11

// Чтение always@(posedge clk) if (enable && read_mode && !empty) begin data_out = mem[read_pointer]; valid <= 1; end else valid <= 0; // Запись always@(posedge clk) if (enable && write_mode && !full) mem[write_pointer] <= data_in; // Сброс/установка следующих значений always @(posedge clk) begin if (reset) begin write_pointer <= 0; read_pointer <= 0; full <= 0; empty <= 1'b1; end else if (enable) begin write_pointer <= write_pointer_next; read_pointer <= read_pointer_next; full <= full_next; empty <= empty_next; end end // Логика формирования следующих значений always @* begin write_pointer_succ = (write_pointer + 1) % MEM_SIZE; read_pointer_succ = (read_pointer + 1) % MEM_SIZE; write_pointer_next = write_pointer; read_pointer_next = read_pointer; full_next = full; empty_next = empty; case({write_mode, read_mode}) 2'b01: if (!empty) begin read_pointer_next = read_pointer_succ; full_next = 0; if (read_pointer_succ == write_pointer) empty_next = 1; end 2'b10: if (!full) begin write_pointer_next = write_pointer_succ; empty_next = 0; if (write_pointer_succ == read_pointer) full_next = 1; end

Продолжение листинга 2.11

2'b11: begin case ({full, empty}) 2'b10: begin read_pointer_next = read_pointer_succ; full_next = 0; if (read_pointer_succ == write_pointer) empty_next = 1; end 2'b01: begin write_pointer_next = write_pointer_succ; empty_next = 0; if (write_pointer_succ == read_pointer) full_next = 1; end default: begin write_pointer_next = write_pointer_succ; read_pointer_next = read_pointer_succ; end endcase end endcase end endmodule

В листинге 2.12 представлен модуль преобразующий ASCII код в HEX

Листинг 2.12 — ASCII_To_HEX.v

module ASCII_To_HEX ( input wire [7:0] ascii_in, output reg [3:0] hex_out ); always @(*) begin case (ascii_in) // Цифры 0-9 8'h2b: hex_out = 4'h1; // + 8'h2d: hex_out = 4'h2; // - 8'h3c: hex_out = 4'h3; // < 8'h3e: hex_out = 4'h4; // > 8'h31: hex_out = 4'h5; // 1 8'h32: hex_out = 4'h6; // 2 8'h33: hex_out = 4'h7; // 3 8'h37: hex_out = 4'h8; // 7 8'h38: hex_out = 4'h9; // 8 8'h39: hex_out = 4'ha; // 9 // Значение по умолчанию (ошибка/неизвестный символ) default: hex_out = 4'h0; endcase end endmodule

В листинге 2.13 представлен модуль расшифровки входных данных из UART.

Листинг 2.13 — UART_RX.v

module UART_RX # ( parameter CLOCK_RATE = 100_000_000, // Частота ПЛИС - по умолчанию, частота XC7A100T-1CSG324C семейства Artix-7 (в Гц) parameter BAUD_RATE = 9600 // Скорость передачи данных по UART (в бод) ) ( input clk, // Синхросигнал input rx, // Порт для приёма очередного бита данных с UART output reg UART_RX_Ready_Out, // сигнал готовности значения на выходе output reg [7:0] UART_RX_Data_Out // загружаемые данные с порта RX ); reg [1:0] state; // Регистр текущего состояния автомата reg [3:0] bit_counter; // Cчётчик битов reg [$clog2(CLOCK_RATE / BAUD_RATE):0] baud_counter; // Cчётчик частоты передачи UART reg baud_flag; // Флаг о том, что счётчик синхросигнала стал равен половине такта BAUD_RATE localparam RESET = 0, WAIT_START_BIT = 1, LOAD_BIT = 2, WAIT_HALF_RATE = 3; // Мажоритарный элемент reg [2:0] major_buf; wire major_out = major_buf[0] & major_buf[1] ¦ major_buf[0] & major_buf[2] ¦ major_buf[1] & major_buf[2]; reg stopBitIsGood; // Стартовая инициализация автомата initial begin state = RESET; // Установка автомата в состояние сброса baud_flag = 0; baud_counter = 0; bit_counter = 0; UART_RX_Data_Out = 0; UART_RX_Ready_Out = 0; major_buf = -1; stopBitIsGood = 0; end always@(posedge clk) major_buf <= {major_buf[1:0], rx}; // Блок обработки текущего состояния always@(posedge clk) begin case(state) RESET: // Сброс автомата begin bit_counter <= 0; baud_counter <= 0; stopBitIsGood <= 0; UART_RX_Data_Out <= 0; UART_RX_Ready_Out <= 0; state <= WAIT_START_BIT; end

Продолжение листинга 2.13

WAIT_START_BIT: // Состояние ожидания прихода стартового бита (стартовый бит всегда равен нулю) // Если пришёл стартовый бит (равный 0), // автомат выходит из простоя и начинает работу с пакетом if (~major_out) state <= LOAD_BIT; LOAD_BIT: // Состояние загрузки очередного бита // Считывание очередного бита производится только в середине // такта BAUD_RATE для повышения надёжности передачи данных if (baud_flag) // Ожидаем прихода стоп-бита if (bit_counter == 10) begin // Если пришёл стоп-бит (равный 1) if (major_out && stopBitIsGood) UART_RX_Ready_Out <= 1; // Ставим в 1-цу флаг о том, что пакет принят // Если стоп-бит не пришёл, также уходим в сброс, однако флаг сигнализирует, // что пакет не был принят, т.е. входные данные этого пакета игнорируются state <= RESET; end else if (bit_counter == 9) begin stopBitIsGood <= major_out; bit_counter <= bit_counter + 1; end // Ожидаем очередной бит (не стоп-бит) else begin if (bit_counter != 0) // бит по счёту - не стартовый (данный бит не несёт информацию, а лишь ограничивает пакет) UART_RX_Data_Out <= {major_out, UART_RX_Data_Out[7:1]}; bit_counter <= bit_counter + 1; // счётчик битов увеличивается на 1-цу state <= WAIT_HALF_RATE; end WAIT_HALF_RATE: // Производится простой автомата до конца такта BAUD_RATE // Когда прождали, переходим к загрузке следующего бита if (baud_flag) state <= LOAD_BIT; endcase // Когда дошли до границы BAUD_RATE if (baud_counter == CLOCK_RATE / BAUD_RATE / 2) // if (baud_counter == 0) begin baud_flag <= 1; // Установка значения флага в единицу baud_counter <= 0; // Сбрасываем счётчик в ноль end // Иначе else begin baud_flag <= 0; // Установка значения флага в ноль baud_counter <= baud_counter + 1; // Продолжаем подсчёт end end endmodule

Топ модуль для приемника UART представлен в листинге 2.14.

Листинг 2.14 —UART_Input_Manager.v

module UART_Input_Manager # ( CLOCK_RATE = 100_000_000, // Частота ПЛИС XC7A100T-1CSG324C семейства Artix-7 (в Гц) BAUD_RATE = 9600, // Скорость передачи данных по UART (в бод) DIGIT_COUNT = 1 // Разрядность входных данных, представленных в 16-ричном виде ) ( input clk, // Синхросигнал input reset, // Сигнал сброса input RsRx, output reg [DIGIT_COUNT * 4 - 1 : 0] out, // Принятое декодированное число для отправки на основной автомат output reg ready_out // Сигнал о том, что выше упомянутое число сформировано ); // UART_RX wire UART_RX_Ready_Out; // Сигнал о том, что автоматом (UART_RX) был принят один пакет данных wire [7:0] UART_RX_Data_Out; // Принятый пакет данных (находится на выходе автомата UART_RX) // Автомат, занимающийся приёмом (receive) данных по UART localparam RX_DATA_SIZE = 8; UART_RX #(.CLOCK_RATE(CLOCK_RATE), .BAUD_RATE(BAUD_RATE)) uart_rx ( .clk(clk), // Вход: Синхросигнал .rx(RsRx), // Вход для приёма очередного бита данных с UART .UART_RX_Ready_Out(UART_RX_Ready_Out), // Выход: сигнал о том, что сформирован пакет принятых данных .UART_RX_Data_Out(UART_RX_Data_Out) // Выход: сформированный пакет из входных данных ); localparam FIFO_MEM_SIZE = 6; localparam FIFO_DATA_SIZE = RX_DATA_SIZE; wire FIFO_write_mode; // регистр сигнала записи данных в буфер FIFO assign FIFO_write_mode = UART_RX_Ready_Out; wire [FIFO_DATA_SIZE-1:0] FIFO_data_in; // входная шина буфера FIFO assign FIFO_data_in = UART_RX_Data_Out; reg FIFO_read_mode; // регистр сигнала чтения данных из буфера FIFO wire [FIFO_DATA_SIZE-1:0] FIFO_data_out; // выходная шина буфера FIFO wire FIFO_empty; // сигнал с выхода FIFO о том, что буфер пуст wire FIFO_full; // сигнал с выхода FIFO о том, что буфер полон wire FIFO_valid; // сигнал с выхода FIFO о том, что значение на выходе валидно

Продолжение листинга 2.14

// Буфер FIFO SimpleFIFO #( .MEM_SIZE(FIFO_MEM_SIZE), .DATA_SIZE(FIFO_DATA_SIZE) ) simpleFIFO( .reset(reset), .clk(clk), .enable(1'b1), .read_mode(FIFO_read_mode), .write_mode(FIFO_write_mode), .data_in(FIFO_data_in), .data_out(FIFO_data_out), .full(FIFO_full), .empty(FIFO_empty), .valid(FIFO_valid) ); // Дешифратор, преобразующий ASCII код 16-ричного разряда в 16-ричный разряд localparam ASCII_SIZE = 8; localparam HEX_SIZE = 4; wire [ASCII_SIZE-1:0] ASCII_in = FIFO_data_out; wire [HEX_SIZE-1:0] HEX_out; ASCII_To_HEX a1(ASCII_in, HEX_out); // Автомат reg state; // Регистр текущего состояния автомата localparam RESET = 0, READ_FIFO = 1; localparam CR = 8'h0D; // Стартовая инициализация автомата initial begin FIFO_read_mode <= 1; out <= 0; ready_out <= 0; end // Блок обработки текущего состояния always@(posedge clk) begin if (reset) begin ready_out <= 0; out <= 0; FIFO_read_mode <= 1; end else begin // Буфер FIFO не пустой if (FIFO_valid) begin // На выходной шине данных FIFO завершающая // последовательность (CR - перевод каретки) if (FIFO_data_out == CR) ready_out <= 1; else out <= {HEX_out}; //out[DIGIT_COUNT * 4 - 5 : 0], end else ready_out <= 0; end end endmodule

Модуль перевода HEX в ASCII код представлен в листинге 2.15.

Листинг 2.15 — HEX_To_ASCII.v

module HEX_To_ASCII ( input wire [3:0] hex_in, output reg [7:0] ascii_out ); always @(*) begin case (hex_in) 4'h0: ascii_out = 8'h30; // '0' 4'h1: ascii_out = 8'h31; // '1' 4'h2: ascii_out = 8'h32; // '2' 4'h3: ascii_out = 8'h33; // '3' 4'h4: ascii_out = 8'h34; // '4' 4'h5: ascii_out = 8'h35; // '5' 4'h6: ascii_out = 8'h36; // '6' 4'h7: ascii_out = 8'h37; // '7' 4'h8: ascii_out = 8'h38; // '8' 4'h9: ascii_out = 8'h39; // '9' 4'hA: ascii_out = 8'h41; // 'A' 4'hB: ascii_out = 8'h42; // 'B' 4'hC: ascii_out = 8'h43; // 'C' 4'hD: ascii_out = 8'h44; // 'D' 4'hE: ascii_out = 8'h45; // 'E' 4'hF: ascii_out = 8'h46; // 'F' default: ascii_out = 8'h3F; // '?' - для недопустимых значений endcase end endmodule

Модуль шифрации данных для передачи по UART представлен в листинге 2.16.

Листинг 2.16 — UART_TX.v

module UART_TX # ( parameter CLOCK_RATE = 100_000_000, // Частота ПЛИС - по умолчанию, частота XC7A100T-1CSG324C семейства Artix-7 (в Гц) parameter BAUD_RATE = 9600 // Скорость передачи данных по UART (в бод) ) ( input clk, // Синхросигнал input [7:0] UART_TX_Data_In, // Данные (пакет) для передачи по UART input UART_TX_Ready_In, // Сигнал о готовности данных на входе output reg tx, // бит на выход (Transmit) output reg idle // сигнал о том, что автомат готов принять новые данные и осуществить их отправку ); reg [7:0] data_buf; reg [$clog2(CLOCK_RATE / BAUD_RATE):0] baud_counter; // Cчётчик частоты передачи UART reg [3:0] bit_counter; // счётчик переданных бит wire baud_flag; // Флаг о том, что счётчик синхросигнала стал равен половине такта BAUD_RATE assign baud_flag = baud_counter == CLOCK_RATE / BAUD_RATE; reg [1:0] state; // регистр текущего состояния автомата localparam RESET = 0, WAIT_READY_IN = 1, SEND_DATA = 2;

Продолжение листинга 2.16

// Стартовая инициализация автомата initial begin state = RESET; // Установка начального состояния автомата в состояния сброса tx <= 1; data_buf <= 0; baud_counter <= 0; bit_counter <= 0; idle <= 1; end always@ (posedge clk) begin case(state) RESET: // Сброс begin bit_counter <= 0; baud_counter <= 0; tx <= 1; idle <= 1; state <= WAIT_READY_IN; end WAIT_READY_IN: // Ожидание прихода очередного пакета данных if (UART_TX_Ready_In) begin idle <= 0; data_buf <= UART_TX_Data_In; tx <= 0; state <= SEND_DATA; end SEND_DATA: // Отправка очередного бита по UART в нужный момент времени if (baud_flag) begin if (bit_counter == 8) tx <= 1; else if (bit_counter == 9) begin end else if (bit_counter == 10) state <= RESET; else tx <= data_buf[bit_counter]; bit_counter <= bit_counter + 1; baud_counter <= 0; end else baud_counter <= baud_counter + 1; endcase end endmodule

Топ модуль для передатчика UART представлен в листинге 2.17.

Листинг 2.17 — UART_Output_Manager.v

// Октет ≡ Пакет ≡ Байт ≡ Символ module UART_Output_Manager # ( RESULT_SIZE = 64, // Количество разрядов входного числа, представленного в 16-й СС CLOCK_RATE = 100_000_000, // Частота ПЛИС XC7A100T-1CSG324C семейства Artix-7 (в Гц) BAUD_RATE = 9600, // Скорость передачи данных по UART (в бод) localparam ASCII_SIZE = 8, localparam HEX_SIZE = 4 ) ( input clk, // Синхросигнал input reset, input ready_in, // сигнал о том, что данные для отправки по UART сформированы input [RESULT_SIZE * HEX_SIZE-1:0] data_in, // данные для отправки по UART output RsTx ); wire [RESULT_SIZE * ASCII_SIZE - 1 : 0] tmp_data; // Провод для данных с выхода преобразователя результата /* -------------------------------------------- * * Преобразователь входных значений * * RESULT_SIZE - число дешифраторов результата * * ERROR_HEX_SIZE - число дешифраторов ошибки * * -------------------------------------------- */ genvar g; generate // Преобразователь результата for (g = 0; g < RESULT_SIZE; g = g + 1) begin HEX_To_ASCII hr( data_in[HEX_SIZE * (RESULT_SIZE - g) - 1 -: HEX_SIZE], tmp_data[ASCII_SIZE * (RESULT_SIZE - g) - 1 -: ASCII_SIZE] ); end endgenerate /* * ------------------------------------------------------------ * * Автомат формирования пакетов данных для отправки по UART * * ------------------------------------------------------------ * */ reg [2:0] state; // Регистр текущего состояния автомата localparam RESET = 0, PREPARE_DATA = 1, SEND_DATA = 2; localparam RESULT_TITLE_SIZE = 8; localparam RESULT_CHAR_ARRAY_SIZE = RESULT_TITLE_SIZE + RESULT_SIZE + 2; reg [ASCII_SIZE * RESULT_CHAR_ARRAY_SIZE - 1:0] result_char_array; localparam ERROR_TITLE_SIZE = 7; localparam ERROR_AFTER_SIZE = 1;

Продолжение листинга 2.17

localparam END_SEQ_SIZE = 2; // CR, LF reg [3:0] char_counter; // Счётчик символов в строке reg [3:0] char_max_index; // Индекс элемента памяти, после которого (в сторону увеличения индекса) нет выводимого символа reg package_ready; reg [ASCII_SIZE-1:0] package_out; // пакет (сформированный из данных) для отправки по UART reg error_mode; // сигнал о том, что пакет сформирован и готов для отправки по UART // Стартовая инициализация автомата integer i; initial begin result_char_array[ASCII_SIZE * RESULT_CHAR_ARRAY_SIZE - 1 -: ASCII_SIZE * RESULT_TITLE_SIZE] = "Result: "; // Код символа перевода каретки в начало (CR) + Код символа перехода на новую строку (LF) result_char_array[ASCII_SIZE * END_SEQ_SIZE - 1 : 0] = 16'h0D0A; char_counter <= 0; char_max_index <= 0; package_out <= 0; package_ready <= 0; error_mode <= 0; state <= RESET; // Установка начального состояния автомата в состояния сброса end always@(posedge clk) begin: main_block case(state) RESET: // Сброс begin char_counter <= 0; char_max_index <= 0; package_out <= 0; package_ready <= 0; error_mode <= 0; state <= PREPARE_DATA; end PREPARE_DATA: // Формирование строки для отправки // Если данные для отправки сформированы if (ready_in) begin // Запись ведётся по октетам дешифрованных данных for (i = 0; i < RESULT_SIZE; i = i + 1) result_char_array[ASCII_SIZE * (RESULT_CHAR_ARRAY_SIZE - RESULT_TITLE_SIZE - i) - 1 -: ASCII_SIZE] <= tmp_data[ASCII_SIZE * (RESULT_SIZE - i) - 1 -: ASCII_SIZE]; char_max_index <= RESULT_CHAR_ARRAY_SIZE - 1; state <= SEND_DATA; end

Продолжение листинга 2.17

SEND_DATA: // Отправка строки на вывод по одному символу (байту, октету) begin package_ready <= 1; // устанавливаем в 1 сигнал о том, что пакет сформирован на выходе package_out <= result_char_array[ASCII_SIZE * (RESULT_CHAR_ARRAY_SIZE - char_counter) - 1 -: ASCII_SIZE]; // на выход подаём очередной пакет char_counter <= char_counter + 1; // Если все символы строки были отправлены if (char_counter == char_max_index) begin state <= RESET; //package_ready <= 0; // сообщаем, что больше нет пакетов (символов, байтов, октетов) для отправки end end endcase end localparam FIFO_MEM_SIZE = RESULT_CHAR_ARRAY_SIZE; localparam FIFO_DATA_SIZE = ASCII_SIZE; wire FIFO_write_mode; // регистр сигнала записи данных в буфер FIFO assign FIFO_write_mode = package_ready; wire [FIFO_DATA_SIZE-1:0] FIFO_data_in; // входная шина буфера FIFO assign FIFO_data_in = package_out; wire FIFO_read_mode; // регистр сигнала чтения данных из буфера FIFO wire [FIFO_DATA_SIZE-1:0] FIFO_data_out; // выходная шина буфера FIFO wire FIFO_empty; // сигнал с выхода FIFO о том, что буфер пуст wire FIFO_full; // сигнал с выхода FIFO о том, что буфер полон // Буфер FIFO SimpleFIFO #( .MEM_SIZE(FIFO_MEM_SIZE), .DATA_SIZE(FIFO_DATA_SIZE) ) simpleFIFO( .enable(1'b1), .reset(reset), .clk(clk), .read_mode(FIFO_read_mode), .write_mode(FIFO_write_mode), .data_in(FIFO_data_in), .data_out(FIFO_data_out), .full(FIFO_full), .empty(FIFO_empty), .valid(FIFO_valid) ); // UART_TX wire UART_Ready_To_Send; assign FIFO_read_mode = UART_Ready_To_Send & !FIFO_valid; wire UART_TX_Ready_In = FIFO_valid; // Сигнал о том, что на входе автомата (UART_TX) сформированы данные для отправки wire [7:0] UART_TX_Data_In = FIFO_data_out; // Отправляемый пакет данных (находится на входе автомата UART_TX)

Продолжение листинга 2.17

// Автомат, занимающийся отправкой (transmit) данных по UART UART_TX #(.CLOCK_RATE(CLOCK_RATE), .BAUD_RATE(BAUD_RATE)) uart_tx ( .clk(clk), // Вход: Синхросигнал .UART_TX_Ready_In(UART_TX_Ready_In), // Вход: сигнал о том, что данные на DATA_IN нужно отправить по UART .UART_TX_Data_In(UART_TX_Data_In), // Вход: пакет данных, который нужно отправить по UART .idle(UART_Ready_To_Send), .tx(RsTx) // Выход для отправки очередного бита данных по UART ); endmodule

2.12 Топ модуль

Топ модуль объединяет все модули вместе и передаёт данные из UART в модуль управления светодиодами и обратно. Топ модуль представлен в листинге 2.18.

Листинг 2.18 — Top.v

module Top #( parameter WIGTH_PWM = 17, parameter rgb_inv_freq_def = 277008 * 2, localparam rgb_freq_step = rgb_inv_freq_def / 10, parameter brightness_inv_freq_def = rgb_inv_freq_def * 3 + rgb_inv_freq_def / 10, localparam brightness_freq_step = brightness_inv_freq_def /10, localparam CLOCK_RATE = 100_000_000, // Частота ПЛИС XC7A100T-1CSG324 семейства Artix-7 (в Гц) localparam BAUD_RATE = 9600 // Скорость передачи данных по UART (в бод) )( input clk, input RsRx, // Бит принимаемых данных (UART_RX) output RsTx, // Бит отправляемых данных (UART_TX) output led_r, led_g, led_b ); reg reset = 0; wire [3:0] data_in; // Шина входных данных автомата wire ready_in; // Сигнал о том, что данные на входе автомата сформированы reg ready_out; // Сигнал о том, что данные на выходе автомата сформированы reg [63:0] data_out; // Шина выходных данных автомата reg [31:0] rgb_inv_freq = rgb_inv_freq_def; reg [31:0] brightness_inv_freq = brightness_inv_freq_def;

Продолжение листинга 2.18

always@(posedge clk) if (ready_in) begin case(data_in) 4'h1: rgb_inv_freq <= rgb_inv_freq - rgb_freq_step; 4'h2: rgb_inv_freq <= rgb_inv_freq + rgb_freq_step; 4'h3: brightness_inv_freq <= brightness_inv_freq + brightness_freq_step; 4'h4: brightness_inv_freq <= brightness_inv_freq - brightness_freq_step; 4'h5: rgb_inv_freq <= {2'b10, 30'b1}; 4'h6: rgb_inv_freq <= rgb_inv_freq_def; 4'h7: rgb_inv_freq <= {2'b00, 30'b1}; 4'h8: brightness_inv_freq <= {2'b10, 30'b1}; 4'h9: brightness_inv_freq <= brightness_inv_freq_def; 4'ha: brightness_inv_freq <= {2'b00, 30'b1}; endcase data_out <= {rgb_inv_freq, brightness_inv_freq}; ready_out <= 1; end else begin ready_out <= 0; end RGBLED #( .WIGTH_PWM(WIGTH_PWM) ) rgb_leb ( .clk(clk), .divider_led_counter_threshold(rgb_inv_freq), .divider_brightness_counter_threshold(brightness_inv_freq), .pwm_r(led_r), .pwm_g(led_g), .pwm_b(led_b) ); UART_Input_Manager #(.DIGIT_COUNT(1)) uart_input_manager ( .clk(clk), // Вход синхросигнала .reset(reset), .RsRx(RsRx), .out(data_in), // Выход со значением для входа основного автомата .ready_out(ready_in) // Выход - сигнал о том, что данные на выходе <number_out> сформированы ); UART_Output_Manager #(.RESULT_SIZE(64)) uart_output_manager ( .clk(clk), // Вход: Синхросигнал .reset(reset), .ready_in(ready_out), // Вход: сигнал о том, что данные для отправки по UART сформированы .data_in(data_in), // Вход: данные для отправки по UART .RsTx(RsTx) ); endmodule

2.13 Constraint

Для подключения к выходам платы был создан Constraint файл. Он представлен в листинге 2.19

Листинг 2.19 — Constraint.xdc

create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {clk}] set_property PACKAGE_PIN E3 [get_ports {clk}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {clk}] set_property PACKAGE_PIN C4 [get_ports {RsRx}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {RsRx}] set_property PACKAGE_PIN D4 [get_ports {RsTx}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {RsTx}] set_property PACKAGE_PIN N16 [get_ports {led_r}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led_r}] set_property PACKAGE_PIN R11 [get_ports {led_g}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led_g}] set_property PACKAGE_PIN G14 [get_ports {led_b}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {led_b}]

3. ТЕСТИРОВАНИЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ

3.1 Тестирование генерации ШИМ-сигнала

Модуль для тестирования генерации ШИМ-сигнала представлен в листинге 3.1 Результат работы представлен на рисунке 3.1.

Листинг 3.1 — TestPWM.v

module TestPWM( ); localparam width = 3; wire pwm; reg [0:width - 1] threshold; reg clk; initial begin clk = 0; threshold = 8; #1000; threshold = 4; #1000 threshold = 0; end always #5 clk <= ~clk; PWM #( .width(width) ) dut ( .clk(clk), .threshold(threshold), .pwm(pwm) ); endmodule

Рисунок 3.1 — Тестирование генерации ШИМ-сигнала

Видно, что при изменении threshold выходной ШИМ-сигнал тоже изменяется и что чем меньше threshold, тем больше заполняемость.

3.2 Тестирование генерации ШИМ-сигнала на основе аналогового сигнала

Модуль для тестирования генерации ШИМ-сигнала представлен в листинге 3.2. Результат работы представлен на рисунке 3.2.

Листинг 3.2 — TestPWMfA.v

module TestPWMfA( ); localparam width_pwm = 3; localparam width_analog = 4; reg clk; reg [0:width_analog - 1] analog; wire pwm; always #5 clk <= ~clk; initial begin clk = 0; analog = 2; repeat (12 * 4) @(posedge clk); analog = 10; repeat (12 * 4) @(posedge clk); analog = 15; repeat (12 * 4) @(posedge clk); analog = 0; end PWMfA #( .width_pwm(width_pwm), .width_analog(width_analog) ) dut ( .clk(clk), .analog(analog), .pwm(pwm) ); endmodule

Рисунок 3.2 — Тестирование генерации ШИМ-сигнала

Видно, что при изменении аналогового сигнала, скважность ШИМ-сигнала тоже меняется, также видно, что приведение точности тоже работает правильно.

3.3 Тестирование генерации ШИМ-сигнала для 1 светодиода

Модуль для тестирования генерации ШИМ-сигнала для 1 светодиода представлен в листинге 3.3. Результат работы представлен на рисунке 3.3.

Листинг 3.3 — TestLED.v

module TestLED; reg clk; initial clk = 0; always #5 clk <= ~clk; wire clk_10, clk_slow; clk_wiz_0 my_clk_wiz ( .clk_in1(clk), .clk_out1(clk_10), .clk_out2(clk_1), .clk_out3(clk_2), .clk_out4(clk_3), .clk_out5(clk_slow), .clk_out6(clk_5), .clk_out7(clk_6) ); wire [16:0] cordic_cos_brightness; wire [31:0] cordic_angle_brightness; GenarateCORDICAngle #( .SHIFT(0) ) genarate_CORDIC_angle_brightness ( .clk(clk_slow), .cordic_angle(cordic_angle_brightness) ); CordicCos MyCordicCos ( .clk(clk), .angle(cordic_angle_brightness), .cos_cordic(cordic_cos_brightness) ); wire pwm; LED #( .SHIFT(0), .WIGTH_PWM(4) ) led ( .clk(clk), .clk_slow(clk_slow), .cordic_cos_brightness(cordic_cos_brightness), .pwm(pwm) ); endmodule

Рисунок 3.3 — Тестирование генерации ШИМ-сигнала для одного светодиода

Видно, что выходной ШИМ-сигнал является произведением аналогового сигнала цвета и яркости и изменяется со временем.

3.4 Тестирование генерации ШИМ-сигнала для трёх светодиодов

Модуль для тестирования генерации ШИМ-сигнала для трех светодиодов представлен в листинге 3.4. Результат работы представлен на рисунке 3.4.

Листинг 3.4 — COMPARE_TEST_TRIG.V

module COMPARE_TEST_TRIG; reg clk; initial clk = 0; always #5 clk <= ~clk; wire clk_10, clk_01; clk_wiz_0 my_clk_wiz ( .clk_in1(clk), .clk_out1(clk_10), .clk_out2(clk_1), .clk_out3(clk_2), .clk_out4(clk_3), .clk_out5(clk_01), .clk_out6(clk_5), .clk_out7(clk_6) ); wire [31:0] cordic_angle_generate; wire [31:0] cordic_angle_brightness; GenarateCORDICAngle #( .SHIFT(0) ) genarate_CORDIC_angle ( .clk(clk), .cordic_angle(cordic_angle_generate) ); GenarateCORDICAngle #( .SHIFT(0) ) genarate_CORDIC_angle_brightness ( .clk(clk_01), .cordic_angle(cordic_angle_brightness) );

Продолжение листинга 3.4

reg [63:0] i; initial i = 0; wire [16:0] cordic_cos_brightness; reg [31:0] cordic_angle_r, cordic_angle_g, cordic_angle_b; reg [31:0] cordic_angle_old = 0; wire [31:0] difference; assign difference = cordic_angle_r - cordic_angle_old; always begin //2^32 * a / 360 = cordic_angle_old = cordic_angle_r; // Использовать не 1 << 32 (4294967296), а число которое далится на 45 нацело (4294967265), пусть такое число x, // тогда увеличим битность cordic_angle_r на 3, summ (0) = summ + x, cordic_angle_r = summ << 3, 360 = 45 * 8 (2**3) // Перезаписать таблицу tang cordic_angle_r = ((1 << 32)*i)/360; cordic_angle_g = ((1 << 32)*(i + 120))/360; cordic_angle_b = ((1 << 32)*(i + 240))/360; #10; i = i + 1; end CordicCosPWMwithBrightness #( .width_pwm(4) ) cordic_cos_r ( .clk(clk), .angle(cordic_angle_generate), .cos_brightness(cordic_cos_brightness), .pwm(pwm_r) ); CordicCosPWMwithBrightness #( .width_pwm(4) ) cordic_cos_g ( .clk(clk), .angle(cordic_angle_g), .cos_brightness(cordic_cos_brightness), .pwm(pwm_g) ); CordicCosPWMwithBrightness #( .width_pwm(4) ) cordic_cos_b ( .clk(clk), .angle(cordic_angle_b), .cos_brightness(cordic_cos_brightness), .pwm(pwm_b) ); CordicCos MyCordicCos ( .clk(clk), .angle(cordic_angle_brightness), .cos_cordic(cordic_cos_brightness) ); endmodule

Рисунок 3.4 — Тестирование генерации ШИМ-сигнала для трёх светодиодов

Можно заметить, что отличие от эталонного результата не изменяется, а ШИМ-сигналы для разных светодиодов выводятся со сдвигом фазы 120°.

3.5 Тестирование работы делителя

Модуль для тестирования делителя представлен в листинге 3.5. Результаты тестирования представлены на рисунке 3.5.

Листинг 3.5 —  TestDivider.v

module TestDivider; parameter wight = 4; reg [wight-1:0] border; wire out_clk; reg clk; initial clk = 0; always #5 clk <= ~clk; Divider #( .WIGHT(wight) ) uut ( .clk(clk), .border(1), .out_clk(out_clk) ); delitel #( .mod(1) // T = 1s // .mod(27) ) my_delitel_angle ( .clk(clk), .out(clk_delitel) ); initial begin border = 4'd5; end endmodule

Рисунок 3.5 — Тестирование делителя

Видно, что делитель делит частоту, в соответствии с параметром.

3.6 Тестирование Топ модуля и UART

Модуль для тестирования Топ модуля и UART представлен в листинге 3.6. Результаты тестирования представлены на рисунке 3.6.

Листинг 3.6 — UART_test.v

module UART_test; reg clk = 0; reg RsRx = 1; wire RsTx; wire led_r, led_g, led_b; localparam WIGTH_PWM = 5; localparam divider_led_counter_size = 27; localparam divider_brightness_counter_size = divider_led_counter_size * 10 + divider_led_counter_size / 7; Top #( .WIGTH_PWM(WIGTH_PWM), .rgb_inv_freq_def(divider_led_counter_size), .brightness_inv_freq_def(divider_brightness_counter_size) ) top_inst( .clk(clk), .RsRx(RsRx), // Бит принимаемых данных (UART_RX) .RsTx(RsTx), // Бит отправляемых данных (UART_TX) .led_r(led_r), .led_g(led_g), .led_b(led_b) ); always #5 clk <= ~clk;

Продолжение листинга 3.6

initial begin #5000000; #50 RsRx <= 0; #20 RsRx <= 1; #20 RsRx <= 0; #20 RsRx <= 0; #20 RsRx <= 0; #20 RsRx <= 1; #20 RsRx <= 1; #20 RsRx <= 0; #20 RsRx <= 0; #20 RsRx <= 1; #50 RsRx <= 0; #20 RsRx <= 1; #20 RsRx <= 0; #20 RsRx <= 1; #20 RsRx <= 1; #20 RsRx <= 0; #20 RsRx <= 0; #20 RsRx <= 0; #20 RsRx <= 0; #20 RsRx <= 1; end endmodule

Рисунок 3.6 -Результат тестирования Топ модуля и UART

Видно, что получаемые на выходе значения, соответствуют параметрам, переданным через UART.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были спроектирован, разработан и протестирован модуль, который выводит на RGB-светодиод косинусоидальный сигнал с различием по фазе 120° для каждого цвета, с регулированием яркости на основе другого косинусоидального сигнала меньше частоты, с управлением по протоколу UART.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.	Xilinx (AMD Official Website) [Электронный ресурс]. - URL: https://www.xilinx.com/

2.	Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника: учеб. пособие для вузов. —3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 816 с.: ил.

3.	Тарасов И. Е. ПЛИС Xilinx/AMD. Языки описания аппаратуры VHDL и Verilog, САПР, приемы проектирования. - М.: Горячая линия - Телеком, 2022. - 538 с.: ил.

4.	Схемотехника устройств компьютерных систем. Ч. 1 [Электронный ресурс]: лабораторный практикум // Н. А. Дуксин, Д. В. Люлява, И. Е. Тарасов. — М.: РТУ МИРЭА, 2023. (дата обращения: 23.02.2025).

5.	IEEE Standard Verilog® Hardware Description Language (IEEE Std 1364-2001).

6.	Соловьев В. В. Основы языка проектирования цифровой аппаратуры Verilog. — М.: Горячая линия — Телеком, 2014. — 208 с.