МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий

Кафедра Вычислительной Техники (ВТ)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 6

«Проектирование вычислительных устройств для синтеза сигналов трансцендентных функций»

по дисциплине

«Схемотехника устройств компьютерных систем»

| Выполнил студент группы ИВБО-20-23 | Деревянных В.С. |
| --- | --- |
| Принял старший преподаватель кафедры ВТ | Дуксин Н.А. |
| Практическая работа выполнена | «__»_______2025 г. |
| «Зачтено» | «__»_______2025 г. |

Москва 2025

- Аннотация

Работа включает в себя 3 рисунка, 3 листинга. Количество страниц в работе — 25.

- Содержание

Введение	4

1 Постановка задачи	5

2 Проектирование и реализация	6

2.1 Система команд	6

2.2 Выполнение команд	7

2.3 Программирование процессора	9

2.4 Описание процессора на Verilog	10

3 Тестирование	22

Заключение	24

Список использованных источников	25

- Введение

Эволюция микропроцессоров, ориентированная на рост производительности, обеспечивалась рядом факторов, главным из которых стало внедрение конвейеров — разбиение операций на стадии, позволяющее начинать обработку новых операндов сразу после освобождения соответствующей ступени, не дожидаясь завершения всей операции над предыдущими.

Конвейеризация широко применяется в вычислительных системах — в операционных блоках, памяти, однако наибольший выигрыш дает конвейерное выполнение этапов машинного цикла. Концепцию конвейера команд в 1956 году предложил С. А. Лебедев. Поскольку цикл команды состоит из последовательных стадий, распределение их между отдельными устройствами и последовательное соединение этих устройств образует классическую схему конвейера команд.

На практике из-за возникающих конфликтов достичь идеальной производительности невозможно. Такие конфликтные ситуации называют рисками (hazards). Они возникают по трём причинам: одновременное обращение нескольких команд к одному ресурсу (структурный риск), зависимость команд по данным (риск по данным), неопределённость при выборке следующей команды при изменении потока выполнения (риск по управлению).

Структурный риск возникает, когда команды на разных ступенях конвейера пытаются одновременно использовать один ресурс, чаще всего память.

Риск по данным — распространённая ситуация. Если две команды i и j обращаются к одной переменной x, причём i выполняется раньше, возможен конфликт типа «чтение после записи»: команда j читает x до того, как i запишет новое значение, и получает устаревшие данные.

Постановка задачи

Реализовать конвейерное процессорное ядро, способное выполнять алгоритм «Сортировка вставками».

Проектирование и реализация

Система команд

При проектировании набора команд нужно решить три вопроса: какие операции выполнять над данными, откуда их брать и куда записывать. На основе алгоритма формируются требуемые команды. Их перечень и описание приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 — Описание системы команд

| Команда | Описание | Формат | Псевдокод |
| --- | --- | --- | --- |
| NOP | Ничего не делай | [OpCode] | void do(){} |
| LTM | Загрузка литерала в память | [OpCode][literal][adr_m] | mem[adr_m]=literal |
| MTR | Загрузка участка памяти в регистр | [OpCode][adr_r1][adr_m1] | RF[adr_r1]=mem[adr_m1] |
| RTR | Загрузка данных регистра в регистр | [OpCode][adr_r1][adr_r2] | RF[adr_r1]=RF[adr_r2] |
| SUB | Вычитание | [OpCode][adr_r1][adr_r2][adr_r3] | RF[adr_r3]=RF[adr_r1]-RF[adr_r2] |
| JUMP_LESS | Переход на команду по условию | [OpCode][adr_r1][adr_r2][adr_to_jump] | if(RF[adr_r1]>=RF[adr_r2]) { pc = adr_to_jump } |
| MTRK | Загрузка данных из памяти по адресу регистра adr_r2 в регистр adr_r2 | [OpCode][adr_r1][adr_r2] | RF[adr_r1]=mem[RF[adr_r2]] |
| RTMK | Загрузка данных из регистра adr_r2 в память по адресу adr_r1 | [OpCode][adr_r1][adr_r2] | mem[RF[adr_r1]]=RF[adr_r2] |
| JMP | Переход к другой операции | [OpCode][adr_to_jump] | pc=adr_to_jump |
| SUM | Сложение | [OpCode][adr_r1][adr_r2][adr_r3] | RF[adr_r3]=RF[adr_r1]+RF[adr_r2] |

Разрядность операндов представлена в Таблице 2.2

Таблица 2.2 — Описание операндов

| Операнд | Разрядность |
| --- | --- |
| OpCode | 4 бита |
| adr_m | 10 бит |
| literal | 10 бит |
| adr_r1 | 4 бита |
| adr_r2 | 4 бита |
| adr_r3 | 4 бита |
| adr_to_jump | 10 бит |

Выполнение команд

Перейдём к описанию выполнения команд. Выполнение любой команды разрабатываемого процессорного ядра включает четыре этапа: fetch — получение команды из памяти, decode — разбор и извлечение операндов, execute — выполнение операции, writeback — запись результата.

Все операнды проходят через АЛУ, каждая команда занимает 5 тактов. В первом такте считывается команда, во втором — извлекается первый операнд, в третьем — второй, в четвёртом — выполняется операция, в пятом — результат записывается. Последовательность выполнения команд приведена в Таблице 2.3.

Таблица 2.3— Описание исполнения команд

| Команда | Такт 0 | Такт 1 | Такт 2 | Такт 3 | Такт 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOP | cmd_reg=cmd_mem[pc] | - | - | - | pc=pc+1 |
| LTM | cmd_reg=cmd_mem[pc] | op1=literal | - | res=op1 | mem[adr_r1]=res pc=pc+1 |
| MTR | cmd_reg=cmd_mem[pc] | - | op2=mem[adr_m] | res=op2 | RF[adr_r1]=res pc=pc+1 |
| RTR | cmd_reg=cmd_mem[pc] | op1= RF[adr_r1] | - | res=op1 | RF[adr_r2]=res pc=pc+1 |
| SUB | cmd_reg=cmd_mem[pc] | op1= RF[adr_r1] | op2= RF[adr_r2] | res=op1-op2 | RF[adr_r3]=res pc=pc+1 |
| JUMP_LESS | cmd_reg=cmd_mem[pc] | op1= RF[adr_r1] | op2= RF[adr_r2] | res=op1<op2 | if(res) pc=pc+1 else pc=adr_to_jump |

Продолжение таблицы 2.3

| MTRK | cmd_reg=cmd_mem[pc] | op1=RF[adr_r2] | - | res=op1 | RF[adr_r1]=mem[res] pc+=1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTMK | cmd_reg=cmd_mem[pc] | op1=RF[adr_r1] | op2=RF[adr_r2] | res=op1 | mem[res]=op2 pc=pc+1 |
| JMP | cmd_reg=cmd_mem[pc] | op1=adr_to_ump |  |  | pc=res |
| SUM | cmd_reg=cmd_mem[pc] | op1=RF[adr_r1] | op2=RF[adr_r2] | res=op1+op2 | RF[adr_r3]=res pc=pc+1 |

При проектировании конвейерного процессора важным является устранение конфликтов чтения-записи. Их суть в том, что данные, которые нужно считать на текущем этапе, могут ещё не быть записаны последующими стадиями. Один из способов решить проблему — использовать прямую передачу данных из АЛУ следующих стадий, которые уже обрабатывают нужные значения.

Наиболее простой вариант — приостановить выполнение команды j на несколько тактов, чтобы команда i успела завершиться или хотя бы пройти этап, где возникает конфликт. При этом останавливаются и последующие команды.

Эти методы можно комбинировать, чтобы продвинуть команду, изменяющую адрес, данные по которому должны быть считаны следующей командой, до стадии, с которой можно получить значения напрямую, минуя память.

Команды, работающие с регистрами и потенциально вызывающие такие конфликты, приведены в Таблице 2.4.

Таблица 2.4 — Команды, имеющие потенциальные конфликты при работе с регистровым файлом

| Команда, чтение | Адрес чтения, decode 1 | Адрес чтения, decode 2 | Команда, запись | Адрес записи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTR | adr_r2 | - | MTR | adr_r1 |
| SUB | adr_r1 | adr_r2 | RTR | adr_r1 |
| JUMP_LESS | adr_r1 | adr_r2 | SUB | adr_r3 |

Продолжение таблицы 2.4

| MTRK | adr_r2 | - | MTRK | adr_r1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTMK | adr_r1 | adr_r2 | SUB | adr_r3 |
| SUM | adr_r1 | adr_r2 | - | - |

Команды, которые могут иметь конфликты при работе с памятью, представлены в Таблице 2.5.

Таблица 2.5 — Команды, имеющие потенциальные конфликты при работе с памятью

| Команда, чтение | Адрес чтения, decode 1 | Адрес чтения, decode 2 | Команда, запись | Адрес записи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MTR | - | adr_m | LTM | adr_m |
| MTRK | - | RF[adr_r2] | RTMK | RF[adr_r1] |

Также следует учитывать специфику выполнения команд условных и безусловных переходов. При переходе требуется очистить все стадии конвейера, чтобы исключить выполнение команд, которые уже были загружены перед выполнением перехода, но не должны выполняться.

Программирование процессора

После описания всех команд процессора можно перейти к написанию программы на созданном языке команд. На вход подаются четыре числа — три элемента массива и его длина. Далее эта программа будет преобразована в двоичный код с помощью специального транслятора. По сути, она не отличается от программы, предназначенной для процессорного ядра без конвейера.

Код программы приведён в Листинге 2.1.

Листинг 2.1 — Ассемблерная программа

LTM 5, 0; LTM 7, 1; LTM 4, 2; LTM 3, 3; RTR 2, 1; MTR 3, 3; JUMP_LESS 2, 3, 21; MTRK 4, 2; RTR 5, 2; JUMP_LESS 0, 5, 18; SUB 5, 1, 6; MTRK 7, 6; JUMP_LESS 4, 7, 18; MTRK 8, 5; RTMK 6, 8; RTMK 5, 7; RTR 5, 6; JMP 9; RTMK 5, 4; SUM 2, 1, 2; JMP 6; NOP;

Проверим корректность работы программы с помощью эмулятора процессора, реализованного на языке высокого уровня [3]. Результат его выполнения показан на Рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 — Результат работы эмулятора

Как видно, конвейер полностью заполнен командами NOP, что означает завершение работы процессора. В памяти находится отсортированный массив, при этом последний элемент — количество элементов исходного массива — остался неизменным.

Следовательно, программа работает корректно, и можно переходить к описанию процессора на Verilog [4].

Описание процессора на Verilog

Описание процессора на Verilog представлено в Листинге 2.2.

Листинг 2.2 — Описание процессора на Verilog

`timescale 1ns / 1ps module CPU_pipeline_с( input clk, reset // тактовый сигнал и асинхронный (или синхронный по сбросу) сброс. ); localparam WORD_SIZE = 10; // длина переменной которую записываем в MEM (бит ширины данных и регистров) localparam CMD_SIZE = 24; // общая длина командной строки (в битах) localparam PROG_SIZE = 1024; // максимальное количество строк в программе, максимальное количество команд localparam RF_SIZE = 16; // количество регистров в регистр-файле процессора localparam RF_ADR_SIZE = $clog2(RF_SIZE); // длина адреса регистра (число бит) для индексирования RF localparam DATA_MEM_SIZE = 1024; // максимальное количество переменных хранимых в MEM памяти localparam DATA_MEM_ADR_SIZE = $clog2(DATA_MEM_SIZE); // длина адреса числа хранящегося в MEM localparam COP_SIZE = 4; // длина представления команды в двоичном виде, без аргументов (opcode width) localparam PROG_ADR_SIZE = $clog2(PROG_SIZE); // длина номера строки в памяти команд (PC width) localparam NOP = 0, LTM = 1, MTR = 2, RTR = 3, SUB = 4, JUMP_LESS = 5, MTRK = 6, RTMK = 7, JUMP = 8, SUM = 9; // перечисление операций (opcode значения). Каждому присвоен числовой код. // Регистр-файл: RF — массив слов ширины WORD_SIZE, индексы 0..RF_SIZE-1 reg [WORD_SIZE - 1 : 0] RF [0 : RF_SIZE - 1]; // Память данных — MEM_DATA reg [WORD_SIZE - 1 : 0] MEM_DATA [0 : DATA_MEM_SIZE - 1]; // Память команд (загружаемая программа) reg [CMD_SIZE - 1 : 0] PROG [0 : PROG_SIZE - 1]; // Загружаемая программа, каждая строка — CMD_SIZE бит // Регистры управления ПК (pc), предыдущий и следующий значения reg [PROG_ADR_SIZE - 1 : 0] pc, pc_prev, pc_next; // Регистры команд на стадиях конвейера: cmd_reg_0 - IF (fetch), cmd_reg_1 - ID1, cmd_reg_2 - ID2/EX, cmd_reg_3 - MEM/WB reg [CMD_SIZE - 1 : 0] cmd_reg_0, cmd_reg_0_next; reg [CMD_SIZE - 1 : 0] cmd_reg_1, cmd_reg_1_next; reg [CMD_SIZE - 1 : 0] cmd_reg_2, cmd_reg_2_next; reg [CMD_SIZE - 1 : 0] cmd_reg_3, cmd_reg_3_next; // Операнды и промежуточные значения, каждое имеет "текущее" и "next" версии для синхронизации на фронте reg [WORD_SIZE - 1 : 0] opA_1, opA_1_next; // operand A на стадии Decode1 (и его next) reg [WORD_SIZE - 1 : 0] opA_2, opA_2_next; // operand A на стадии Decode2/Execute reg [WORD_SIZE - 1 : 0] opB_2, opB_2_next; // operand B на стадии Execute (из Decode2) reg [WORD_SIZE - 1 : 0] opB_3, opB_3_next; // operand B на стадии WriteBack (запомнён для операций типа RTMK/MTRK) reg [WORD_SIZE - 1 : 0] res, res_next; // результат вычисления на стадии Execute (и next) // Инициализация — initial блок. Загружаем программу и обнуляем память/регистры. integer i; initial begin // Загрузка программы из файла в массив PROG (двоичный формат, readmemb) $readmemb("program.mem", PROG); // Инициализация памяти данных нулями for(i = 0; i < DATA_MEM_SIZE; i = i + 1) MEM_DATA[i] <= 0; // Инициализация регистров RF: RF[0]=0, RF[1]=1, остальные 0 for(i = 2; i < RF_SIZE; i = i + 1) RF[i] <= 0; RF[0] <= 0; RF[1] <= 1; // Обнуление командных регистров и их "next" версий cmd_reg_0 <= 0; cmd_reg_0_next <= 0; cmd_reg_1 <= 0; cmd_reg_1_next <= 0; cmd_reg_2 <= 0; cmd_reg_2_next <= 0; cmd_reg_3 <= 0; cmd_reg_3_next <= 0; // Обнуление операндов и их next opA_1 <= 0; opA_1_next <= 0; opA_2 <= 0; opA_2_next <= 0; opB_2 <= 0; opB_2_next <= 0; opB_3 <= 0; opB_3_next <= 0; // Инициализация PC pc <= 0; pc_next <= 0; pc_prev <= 0; // Инициализация результата res <= 0; res_next <= 0; // Флаги, управляющие движением команд в конвейере (стойки/разрешения на движение) cmd_1_can_move_st_2 <= 0; // флаг стадии 1 -> 2 (локально, начальное значение) cmd_1_can_move_st_3 <= 0; // флаг стадии 1 -> 3 (локально, начальное значение) cmd_2_can_move <= 0; // флаг стадии 2 -> 3 (локально, начальное значение) end //------------------ // PC (Program Counter) и управление переходами //------------------ // jump_cond — условие для изменения PC: когда на стадии WriteBack пришла команда JUMP // или JUMP_LESS и условие (res == 0) выполнено (res хранит результат сравнения или арифметики). wire jump_cond = cop_4 == JUMP ¦¦ (cop_4 == JUMP_LESS && res == 0); // Если на WriteBack пришла команда JMP или сработал JUMP_LESS // Обновление регистра pc по фронту clk; при reset pc обнуляется always@(posedge clk) if (reset) pc <= 0; else pc <= pc_next; // Логика генерации pc_next: // - если jump_cond — переходим на адрес перехода adr_to_jmp_4 (адрес формируется в стадии WriteBack) // - если команды не могут двигаться (стойка) — держим pc (не фетчим новые команды) // - иначе — pc + 1 (следующая команда) always@* if (jump_cond) pc_next <= adr_to_jmp_4; else if (!cmd_1_can_move ¦¦ !cmd_2_can_move) pc_next <= pc; else pc_next <= pc + 1; //---------------- // Fetch (IF) //---------------- // Вычисляем следующую команду, читаем из PROG по адресу pc always@* cmd_reg_0_next <= PROG[pc]; // Сдвиг в регистр cmd_reg_0 по фронту clk: // - если reset — обнуляем // - если jump_cond — очищаем (сбрасываем инструкцию на стадии IF), чтобы не допустить "лишней" // команды, загруженной раньше чем resolved jump (очистка/флеш конвейера) // - иначе, если обе последующие стадии разрешают движение — фиксируем cmd_reg_0_next always@(posedge clk) if (reset) cmd_reg_0 <= 0; else if(jump_cond) cmd_reg_0 <= 0; else if(cmd_1_can_move && cmd_2_can_move) cmd_reg_0 <= cmd_reg_0_next; //---------------- // Decode 1 (ID1) //---------------- // Разбор полей команды из cmd_reg_0 (IF stage -> ID1 stage) // COP_SIZE бит — opcode в старших битах команды. // Формат команды (биты): [COP (COP_SIZE)][literal/adr_r/...][...][adr_to_jmp (ниже)] — примерный порядок wire [COP_SIZE - 1 : 0] cop_1 = cmd_reg_0[CMD_SIZE - 1 -: COP_SIZE]; // literal — непосредственное число (например для LTM) wire [WORD_SIZE - 1 : 0] literal = cmd_reg_0[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE -: WORD_SIZE]; // адрес в памяти данных (низкие биты команды) wire [DATA_MEM_ADR_SIZE - 1 : 0] adr_m_1_1 = cmd_reg_0[DATA_MEM_ADR_SIZE - 1 : 0]; // адрес регистра (1-й/2-й источник) — расположение зависит от формата команды wire [RF_ADR_SIZE - 1 : 0] adr_r_1_1 = cmd_reg_0[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE -: RF_ADR_SIZE]; wire [RF_ADR_SIZE - 1 : 0] adr_r_2_1 = cmd_reg_0[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE - RF_ADR_SIZE -: RF_ADR_SIZE]; // адрес для перехода (если команда JUMP/JUMP_LESS) — младшие биты длины PROG_ADR_SIZE wire [PROG_ADR_SIZE - 1 : 0] adr_to_jmp_1 = cmd_reg_0[PROG_ADR_SIZE - 1 : 0]; // (Комментарий: закомментированный код ниже — альтернативные распаковки полей, оставлены для ориентира) // wire [KOP_SIZE - 1: 0] cop = cmd_reg[CMD_SIZE - 1 -: KOP_SIZE]; // + // wire [ADDR_DATA_MEM_SIZE - 1: 0] adr_m_1 = cmd_reg[CMD_SIZE - 1 - KOP_SIZE - LIT_SIZE -: ADDR_DATA_MEM_SIZE]; // wire [LIT_SIZE - 1: 0] literal = cmd_reg[CMD_SIZE - 1 - KOP_SIZE -: LIT_SIZE]; // + // wire [ADDR_RF_SIZE - 1: 0] adr_r_1 = cmd_reg[CMD_SIZE - 1 - KOP_SIZE -: ADDR_RF_SIZE]; // wire [ADDR_RF_SIZE - 1: 0] adr_r_2 = cmd_reg[CMD_SIZE - 1 - KOP_SIZE - ADDR_RF_SIZE -: ADDR_RF_SIZE]; // wire [ADDR_RF_SIZE - 1: 0] adr_r_3 = cmd_reg[CMD_SIZE - 1 - KOP_SIZE - 2*ADDR_RF_SIZE -: ADDR_RF_SIZE]; // wire [ADDR_CMD_MEM_SIZE - 1: 0] adr_to_jump = cmd_reg[CMD_SIZE - 1 - KOP_SIZE - 2*ADDR_RF_SIZE -: ADDR_CMD_MEM_SIZE]; // Перенос команды на следующую стадию (ID1 -> ID2) // регистр cmd_reg_1 обновляется по такту always@(posedge clk) if (reset) cmd_reg_1 <= 0; else cmd_reg_1 <= cmd_reg_1_next; // Флаги разрешения для движения команды 1 (ID1) в следующие стадии. // cmd_1_can_move_st_2 — проверка зависимостей между полями команды 1 и командой на стадии 2 // cmd_1_can_move_st_3 — проверка зависимостей между полями команды 1 и командой на стадии 3 reg cmd_1_can_move_st_2 = 0; reg cmd_1_can_move_st_3 = 0; // Общий флаг — команда 1 может двигаться только если оба подтестируемых флага = 1 wire cmd_1_can_move = cmd_1_can_move_st_2 && cmd_1_can_move_st_3; // Детекция зависимостей (hazard detection) — для предотвращения конфликтов чтения/записи регистров и памяти. // CASE по cop_1 — разные типы инструкций имеют разные операнды-источники и разные зависимости. // Внутри проверяем поля команд, находящиеся в стадиях 2 и 3 (cop_2, cop_3), чтобы решить, // нужно ли блокировать движение cmd_reg_0 -> cmd_reg_1 (ставить 0 в cmd_reg_1_next) — stall. always@* case(cop_1) RTR, MTRK: begin // Если текущая команда (cop_1 == RTR или MTRK) читает регистр adr_r_2_1, // и предыдущая стадия (cop_2) записывает в тот же регистр (adr_res_1_2), // то нельзя двигаться — ожидаем, пока запись завершится (столкновение RAW). case(cop_2) MTR, RTR, MTRK: if (adr_r_2_1 == adr_res_1_2) cmd_1_can_move_st_2 <= 0; else cmd_1_can_move_st_2 <= 1; SUB, SUM: if (adr_r_2_1 == adr_res_2_2) cmd_1_can_move_st_2 <= 0; else cmd_1_can_move_st_2 <= 1; default: cmd_1_can_move_st_2 <= 1; endcase // Аналогично сравнение с регистром на стадии 3 case(cop_3) MTR, RTR, MTRK: if (adr_r_2_1 == adr_res_1_3) cmd_1_can_move_st_3 <= 0; else cmd_1_can_move_st_3 <= 1; SUB, SUM: if (adr_r_2_1 == adr_res_2_3) cmd_1_can_move_st_3 <= 0; else cmd_1_can_move_st_3 <= 1; default: cmd_1_can_move_st_3 <= 1; endcase end SUB, JUMP_LESS, RTMK, SUM: begin // Для этих операций источником может быть adr_r_1_1 — сравниваем с целями предыдущих стадий case(cop_2) MTR, RTR, MTRK: if (adr_r_1_1 == adr_res_1_2) cmd_1_can_move_st_2 <= 0; else cmd_1_can_move_st_2 <= 1; SUB, SUM: if (adr_r_1_1 == adr_res_2_2) cmd_1_can_move_st_2 <= 0; else cmd_1_can_move_st_2 <= 1; default: cmd_1_can_move_st_2 <= 1; endcase // Сравнение с целью на стадии 3 case(cop_3) MTR, RTR, MTRK: if (adr_r_1_1 == adr_res_1_3) cmd_1_can_move_st_3 <= 0; else cmd_1_can_move_st_3 <= 1; SUB, SUM: if (adr_r_1_1 == adr_res_2_3) cmd_1_can_move_st_3 <= 0; else cmd_1_can_move_st_3 <= 1; default: cmd_1_can_move_st_3 <= 1; endcase end default: begin // Для всех остальных команд — разрешаем движение cmd_1_can_move_st_2 <= 1; cmd_1_can_move_st_3 <= 1; end endcase // Выбор следующей команды в cmd_reg_1_next: // - если произошёл jump_cond — очищаем стадию (флеш) // - если стадия 2 не может сдвинуться (cmd_2_can_move == 0) — держим cmd_reg_1 (не фетчим новую в стадию 1?) // - если команда 1 не может двигаться (cmd_1_can_move == 0) — вставляем NOP (0) в стадию 1 (столкнулись) // - иначе — переносим команду из cmd_reg_0 always@* if (jump_cond) cmd_reg_1_next <= 0; else begin if (!cmd_2_can_move) cmd_reg_1_next <= cmd_reg_1; else if (!cmd_1_can_move) cmd_reg_1_next <= 0; else cmd_reg_1_next <= cmd_reg_0; end // Обновление операнда opA_1 по фронту; он берётся из opA_1_next только если команда 1 может двигаться always@(posedge clk) if (reset) opA_1 <= 0; else if (cmd_1_can_move && cmd_2_can_move) opA_1 <= opA_1_next; // Генерация opA_1_next на основе типа инструкции cop_1: // - LTM — загружаем literal в opA_1 // - RTR, MTRK — источник — адрес adr_r_2_1 (возможна форвардинг-логика, если RF_en и совпадение адреса) // - SUB, JUMP_LESS, RTMK, SUM — источник — adr_r_1_1 (и также форвардинг при RF_en) // - JUMP — opA_1_next хранит адрес перехода adr_to_jmp_1 // - default — сохраняем текущее opA_1 (нет изменений) always@* case(cop_1) LTM: opA_1_next <= literal; RTR, MTRK: if(RF_en && adr_r_2_1 == RF_adr) opA_1_next <= RF_data; // форвардинг: если на стадии WB будет запись в тот же регистр, берём её значение напрямую else opA_1_next <= RF[adr_r_2_1]; // иначе читаем из RF SUB, JUMP_LESS, RTMK, SUM: if(RF_en && adr_r_1_1 == RF_adr) opA_1_next <= RF_data; // форвардинг аналогично else opA_1_next <= RF[adr_r_1_1]; JUMP: opA_1_next <= adr_to_jmp_1; // у JUMP источник — адрес перехода (в младших битах команды) default: opA_1_next <= opA_1; endcase //---------------- // Decode 2 (ID2) //---------------- // Распаковка полей из cmd_reg_1 (вторая стадия декодирования) wire [COP_SIZE - 1 : 0] cop_2 = cmd_reg_1[CMD_SIZE - 1 -: COP_SIZE]; // адрес в памяти данных из cmd_reg_1 (низкие биты) wire [DATA_MEM_ADR_SIZE - 1 : 0] adr_m_1_2 = cmd_reg_1[DATA_MEM_ADR_SIZE - 1 : 0]; // адрес второго регистра-источника для cop_2 wire [RF_ADR_SIZE - 1 : 0] adr_r_2_2 = cmd_reg_1[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE - RF_ADR_SIZE -: RF_ADR_SIZE]; // предполагаемые адреса регистров-результатов в cmd_reg_1 (они используются для обнаружения конфликтов) wire [RF_ADR_SIZE - 1 : 0] adr_res_1_2 = cmd_reg_1[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE -: RF_ADR_SIZE]; // adr_r_ wire [RF_ADR_SIZE - 1 : 0] adr_res_2_2 = cmd_reg_1[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE - 2*RF_ADR_SIZE -: RF_ADR_SIZE]; // adr_r_3 // Перенос команды в cmd_reg_2 (стадия Execute) always@(posedge clk) if (reset) cmd_reg_2 <= 0; else cmd_reg_2 <= cmd_reg_2_next; // Вычисление cmd_reg_2_next: // - если jump_cond — очищаем // - если cmd_2_can_move == 0 — не позволяем продвинуть следующую инструкцию (ставим 0) // - иначе — двигаем команду из cmd_reg_1 always@* if (jump_cond) cmd_reg_2_next <= 0; else begin if (!cmd_2_can_move) cmd_reg_2_next <= 0; else cmd_reg_2_next <= cmd_reg_1; end // Логика cmd_2_can_move — проверка зависимостей между инструкцией на стадии 2 и 3. // Если есть конфликт чтения/записи между стадиями, блокируем движение. reg cmd_2_can_move; always@* case(cop_2) MTR: // загрузка из памяти в регистр case(cop_3) LTM: // Если адрес памяти, который читает MTR (adr_m_1_2), совпадает // с адресом, который LTM будет записывать в MEM (adr_res_m_1_3), // конфликт — нельзя двигать. if (adr_m_1_2 == adr_res_m_1_3) cmd_2_can_move <= 0; else cmd_2_can_move <= 1; RTMK: // RTMK может менять адреса/память — резервируем (консервативно блокируем) cmd_2_can_move <= 0; default: cmd_2_can_move <= 1; endcase SUB, JUMP_LESS, SUM, RTMK: // Для арифметики/сравнений — проверяем, не будет ли запись в регистр, который мы читаем case(cop_3) MTR, RTR, MTRK: if (adr_r_2_2 == adr_res_1_3) cmd_2_can_move <= 0; else cmd_2_can_move <= 1; SUB, SUM: if (adr_r_2_2 == adr_res_2_3) cmd_2_can_move <= 0; else cmd_2_can_move <= 1; default: cmd_2_can_move <= 1; endcase MTRK: // MTRK (индиректная загрузка из памяти с адресом в регистре) конфликтует с LTM/RTMK case(cop_3) LTM, RTMK: cmd_2_can_move <= 0; default: cmd_2_can_move <= 1; endcase default: cmd_2_can_move <= 1; endcase // Обновление opA_2 (operand A на стадии Execute) // - если reset — обнуление // - иначе — всегда присваиваем opA_2_next (это перенос opA_1 дальше при разрешении) always@(posedge clk) if (reset) opA_2 <= 0; else opA_2 <= opA_2_next; // Если cmd_2_can_move == 0 — мы вставляем 0 в opA_2_next (чтобы не проталкивать старую неправильную информацию) // Иначе — opA_2_next берётся из opA_1 (то есть передаём ранее считанный опA). always@* if (!cmd_2_can_move) opA_2_next <= 0; else opA_2_next <= opA_1; // Обновление opB_2 аналогично: он фиксируется на фронте, только если cmd_2_can_move = 1 always@(posedge clk) if (reset) opB_2 <= 0; else if (cmd_2_can_move) opB_2 <= opB_2_next; // Генерация opB_2_next: зависит от типа инструкции cop_2. // - MTR: читаем из MEM_DATA по adr_m_1_2 (с поддержкой форвардинга через data_mem_en/data_mem_adr/data_mem_data) // - SUB, JUMP_LESS, SUM, RTMK: читаем из RF по adr_r_2_2 (с поддержкой форвардинга через RF_en/RF_adr/RF_data) // - MTRK: читает из MEM по адресу, находящемуся в opA_1 (индиректная адресация), с поддержкой форвардинга // - default: сохраняем текущее opB_2 always@* case(cop_2) MTR: if(data_mem_en && adr_m_1_2 == data_mem_adr) opB_2_next <= data_mem_data; // форвардинг из стадии WriteBack в MEM else opB_2_next <= MEM_DATA[adr_m_1_2]; // чтение из памяти SUB, JUMP_LESS, SUM, RTMK: if(RF_en && adr_r_2_2 == RF_adr) opB_2_next <= RF_data; // форвардинг из WB в EX else opB_2_next <= RF[adr_r_2_2]; // чтение из RF MTRK: if(data_mem_en && opA_1 == data_mem_adr) opB_2_next <= data_mem_data; // форвардинг в случае индиректной загрузки else opB_2_next <= MEM_DATA[opA_1]; default: opB_2_next <= opB_2; endcase //---------------- // Execute (EX) //---------------- // Распаковка полей из cmd_reg_2 для стадии Execute wire [COP_SIZE - 1 : 0] cop_3 = cmd_reg_2[CMD_SIZE - 1 -: COP_SIZE]; // adr_res_1_3 — адрес регистра результата (первая целевая позиция) в cmd_reg_2 wire [RF_ADR_SIZE - 1 : 0] adr_res_1_3 = cmd_reg_2[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE -: RF_ADR_SIZE]; // adr_res_m_1_3 — адрес памяти, используемый командой на стадии 3 (например LTM) wire [DATA_MEM_ADR_SIZE - 1 : 0] adr_res_m_1_3 = cmd_reg_2[DATA_MEM_ADR_SIZE - 1 : 0]; // adr_res_2_3 — второй потенциальный адрес регистра результата (используется для SUB/SUM) wire [RF_ADR_SIZE - 1 : 0] adr_res_2_3 = cmd_reg_2[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE - 2*RF_ADR_SIZE -: RF_ADR_SIZE]; // Перенос в cmd_reg_3 (следующая стадия — WriteBack/MEM) always@(posedge clk) if (reset) cmd_reg_3 <= 0; else cmd_reg_3 <= cmd_reg_3_next; // Логика cmd_reg_3_next: если произошёл переход (jump_cond) — очищаем, иначе пропускаем команду из cmd_reg_2 always@* if (jump_cond) cmd_reg_3_next <= 0; else cmd_reg_3_next <= cmd_reg_2; // Обновление res (результата операции) по фронту; res_next вычисляется ниже always@(posedge clk) if (reset) res <= 0; else res <= res_next; // Вычисление res_next на основе cop_3 и операндов opA_2/opB_2: // - Для LTM, RTR, MTRK, RTMK, JUMP результат — opA_2 (например LTM загружает literal/opA, RTR считывает регистр и т.д.) // - Для MTR результат — opB_2 (MTR читает из памяти -> результат opB_2) // - SUB, SUM — арифметические операции // - JUMP_LESS — сравнение (результат логического значения, 1 если opA_2 < opB_2, иначе 0) always@* case(cop_3) LTM, RTR, MTRK, RTMK, JUMP: res_next <= opA_2; MTR: res_next <= opB_2; SUB: res_next <= opA_2 - opB_2; JUMP_LESS: res_next <= opA_2 < opB_2; SUM: res_next <= opA_2 + opB_2; default: res_next <= res; endcase // Обновление opB_3: перенос opB_2 в стадию WB (нужен для инструкций типа RTMK/MTRK) always@(posedge clk) if (reset) opB_3 <= 0; else opB_3 <= opB_3_next; always@* opB_3_next <= opB_2; //---------------- // WriteBack (WB) и MEM write //---------------- // Распаковка полей из cmd_reg_3 для стадии WB wire [COP_SIZE - 1 : 0] cop_4 = cmd_reg_3[CMD_SIZE - 1 -: COP_SIZE]; wire [DATA_MEM_ADR_SIZE - 1 : 0] adr_m_1_4 = cmd_reg_3[DATA_MEM_ADR_SIZE - 1 : 0]; wire [PROG_ADR_SIZE - 1 : 0] adr_to_jmp_4 = cmd_reg_3[PROG_ADR_SIZE - 1 : 0]; wire [RF_ADR_SIZE - 1 : 0] adr_r_1_4 = cmd_reg_3[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE -: RF_ADR_SIZE]; wire [RF_ADR_SIZE - 1 : 0] adr_r_3_4 = cmd_reg_3[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE - 2*RF_ADR_SIZE -: RF_ADR_SIZE]; // Сигналы для форвардинга в предыдущие стадии и для записи в память/регистр-файл: reg [WORD_SIZE - 1 : 0] data_mem_data = 0; // данные для записи в MEM_DATA (при LTM/RTMK) reg [DATA_MEM_ADR_SIZE - 1 : 0] data_mem_adr = 0; // адрес для записи в MEM_DATA reg data_mem_en = 0; // сигнал разрешения записи в MEM_DATA reg [WORD_SIZE - 1 : 0] RF_data = 0; // данные для записи в RF (форвардятся на стадии декодирования) reg [RF_ADR_SIZE - 1 : 0] RF_adr = 0; // адрес в RF для записи reg RF_en = 0; // разрешение записи в RF // Генерация данных для записи в память (data_mem_data): // - Если cop_4 == LTM — записываем res (обычно LTM — write to MEM? — здесь логика: LTM помечена как запись в память) // - Если cop_4 == RTMK — записываем opB_3 (RTMK — возможно запись в память с данными из регистра opB_3) always@* case(cop_4) LTM: data_mem_data <= res; RTMK: data_mem_data <= opB_3; default: data_mem_data <= 0; endcase // Генерация адреса для записи в память (data_mem_adr): // - Для LTM используем поле adr_m_1_4 // - Для RTMK используем res (возможно резульат вычисления — адрес) always@* case(cop_4) LTM: data_mem_adr <= adr_m_1_4; RTMK: data_mem_adr <= res; default: data_mem_adr <= 0; endcase // Генерация разрешения записи в память: LTM и RTMK активируют запись always@* case(cop_4) LTM, RTMK: data_mem_en <= 1; default: data_mem_en <= 0; endcase // По фронту тактового сигнала: фактическая запись в память MEM_DATA, если data_mem_en активна always@(posedge clk) if(data_mem_en) MEM_DATA[data_mem_adr] <= data_mem_data; // Формирование RF_data — что будет записано в регистр-файл при WB: // - Для MTR, RTR, SUB, SUM — результат res записывается в RF // - Для MTRK — данные для записи берутся из opB_3 (вариант операции) always@* case(cop_4) MTR, RTR, SUB, SUM: RF_data <= res; MTRK: RF_data <= opB_3; default: RF_data <= 0; endcase // Формирование RF_adr — адрес регистра для записи: // - для MTR, RTR, MTRK — адрес берётся из поля adr_r_1_4 // - для SUB, SUM — адрес берётся из adr_r_3_4 (т.е. третье поле команды) always@* case(cop_4) MTR, RTR, MTRK: RF_adr <= adr_r_1_4; SUB, SUM: RF_adr <= adr_r_3_4; default: RF_adr <= 0; endcase // Генерация разрешения записи в RF: для перечисленных команд RF_en = 1 always@* case(cop_4) MTR, RTR, MTRK, SUB, SUM: RF_en <= 1; default: RF_en <= 0; endcase // По фронту: выполняем запись в RF, если RF_en активен. // Эта запись также служит источником данных для форвардинга (RF_en/RF_adr/RF_data) always@(posedge clk) if(RF_en) RF[RF_adr] <= RF_data; endmodule

Тестирование

Протестируем реализацию описанного процессорного ядра. Тестовый модуль представлен в Листинге 3.1.

Листинг 3.1 — Тестовый модуль

`timescale 1ns / 1ps module TestCPU; reg clk; always #5 clk <= ~clk; initial begin clk = 0; end always@ (posedge clk) begin if (CPU_pipeline.pc == 100) begin $finish; end end CPU_pipeline cpu( .clk(clk), .reset(1'b0) ); endmodule

Результаты тестирования описанного выше процессора представлены на Рисунке 3.1–3.2.

Рисунок 3.1 — Временная диаграмма на момент начала алгоритма

Рисунок 3.2 — Временная диаграмма на момент завершения алгоритма

Как видно из Рисунка 3.2 значения на регистрах и в памяти идентичны значениям, полученным на этапе системной модели (эмуляторе).

- Заключение

В ходе работы реализовано конвейерное процессорное ядро, способное выполнять программу сортировки вставками. Разработана система команд, описаны форматы операндов и определены стадии выполнения каждой инструкции. Выполнен анализ и обработка всех типов рисков — структурных, по данным и по управлению — с применением механизмов останова конвейера и прямой передачи данных.

Создана и протестирована ассемблерная программа, корректность работы которой подтверждена на эмуляторе. Далее выполнено полное описание конвейерного процессора на Verilog, включая логику управления, декодирования, устранения конфликтов и обработки переходов.

Результатом работы является функционирующее конвейерное ядро, корректно исполняющее алгоритм сортировки и обеспечивающее последовательную и предсказуемую обработку команд при наличии потенциальных конфликтов.

- Список использованных источников

- Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника: учеб. пособие для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 816 с.: ил. — ISBN 978-5-9775-0162-0

- Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2011. — 688 с.: ил. ISBN 978-5-49807-862-5

- Github — URL: https://github.com/Tyulenb/Pennywise700 (Дата обращения: 04.12.2025) — Текст: электронный

- Xilinx/AMD Official Website — URL: https://www.xilinx.com (Дата обращения: 18.09.2025) — Текст: электронный