Э.001.05. Восьмиразрядный делитель без остатка. Текст программы. Приложение.

Листинг 1. Файл "del.v"

`timescale 1ns / 1ps module simple_unsigned_divider ( input wire clk, input wire rst, input wire [7:0] a, input wire [7:0] b, input wire start, output reg [7:0] res, output reg done ); reg [1:0] state; reg [7:0] dividend, divisor; reg [3:0] count; reg [7:0] quotient; localparam S_IDLE = 0; localparam S_DIV = 1; localparam S_DONE = 2; always @(posedge clk or posedge rst) begin if (rst) begin state <= S_IDLE; done <= 0; res <= 0; quotient <= 0; end else begin case (state) S_IDLE: begin done <= 0; quotient <= 0; if (start) begin if (b == 0) begin res <= 8'hFF; done <= 1; end else begin dividend <= a; divisor <= b; count <= 8; state <= S_DIV; end end end S_DIV: begin if (count > 0) begin if (dividend >= divisor) begin dividend <= dividend - divisor; quotient <= (quotient << 1) ¦ 1'b1; end else begin quotient <= quotient << 1; end dividend <= dividend << 1; // Сдвиг делимого count <= count - 1; end else begin res <= quotient; done <= 1; state <= S_DONE; end end S_DONE: begin done <= 0; state <= S_IDLE; end endcase end end endmodule

Листинг 2. Файл "create.tcl"

cd [file dirname [info script]] create_project del_project del_project -part xc7a100tcsg324-1 import_files -norecurse del_project/del.v update_compile_order -fileset sources_1 file mkdir del_project/del_project.srcs/constrs_1 add_files -fileset constrs_1 -norecurse ccs.xdc import_files -fileset constrs_1 ccs.xdc launch_runs impl_1 -to_step write_bitstream -jobs 16

Листинг 3. Файл "ccs.xdc"

set_property -dict { PACKAGE_PIN E3 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk }]; create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {clk}]; set_property -dict { PACKAGE_PIN J15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { a[0] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN L16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { a[1] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN M13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { a[2] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN R15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { a[3] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN R17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { a[4] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN T18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { a[5] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN U18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { a[6] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN R13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { a[7] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN T8 IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { b[0] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN U8 IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { b[1] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN R16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { b[2] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN T13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { b[3] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN H6 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { b[4] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN U12 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { b[5] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN U11 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { b[6] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN V10 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { b[7] }]; set_property -dict { PACKAGE_PIN H17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { c[0] }]; #IO_L18P_T2_A24_15 Sch=led[0] set_property -dict { PACKAGE_PIN K15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { c[1] }]; #IO_L24P_T3_RS1_15 Sch=led[1] set_property -dict { PACKAGE_PIN J13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { c[2] }]; #IO_L17N_T2_A25_15 Sch=led[2] set_property -dict { PACKAGE_PIN N14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { c[3] }]; #IO_L8P_T1_D11_14 Sch=led[3] set_property -dict { PACKAGE_PIN R18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { c[4] }]; #IO_L7P_T1_D09_14 Sch=led[4] set_property -dict { PACKAGE_PIN V17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { c[5] }]; #IO_L18N_T2_A11_D27_14 Sch=led[5] set_property -dict { PACKAGE_PIN U17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { c[6] }]; #IO_L17P_T2_A14_D30_14 Sch=led[6] set_property -dict { PACKAGE_PIN U16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { c[7] }]; #IO_L18P_T2_A12_D28_14 Sch=led[7] set_property -dict { PACKAGE_PIN V16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { c[8] }]; #IO_L16N_T2_A15_D31_14 Sch=led[8]