МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий

Кафедра Вычислительной Техники (ВТ)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 7

«Проектирование вычислительных устройств для синтеза сигналов трансцендентных функций»

по дисциплине

«Схемотехника устройств компьютерных систем»

| Выполнил студент группы ИВБО-20-23 | Деревянных В.С. |
| --- | --- |
| Принял старший преподаватель кафедры ВТ | Дуксин Н.А. |
| Практическая работа выполнена | «__»_______2025 г. |
| «Зачтено» | «__»_______2025 г. |

Москва 2025

- Аннотация

Работа включает в себя 6 рисунков, 7 листингов. Количество страниц в работе — 15.

- Содержание

Введение	4

1 Постановка задачи	5

2 Проектирование и реализация	6

2.1 Реализация схемы на малоразрядных переменных	6

3 ТЕСТИРОВАНИЕ	8

3.1 Реализация тестового модуля	8

3.2 Реализация тестирования при помощи утверждения	8

3.3 Реализация тестирования при помощи последовательности	10

3.4 Реализация тестирования при помощи покрытия	12

Заключение	14

Список использованных источников	15

- Введение

Современная разработка цифровых систем на SystemVerilog требует не только написания RTL-логики, но и выстроенной методики проверки. Представленный подход сочетает формальные средства верификации (assertions) и функциональное покрытие, интегрируя их прямо в RTL и управляя процессом через Tcl-консоль Vivado.

Методика опирается на четыре уровня контроля корректности:

- Базовые утверждения — простые проверки логических условий, позволяющие быстро выявлять типовые ошибки.

- Утверждения на свойствах — механизм временного контроля, фиксирующий ожидаемую реакцию схемы на последовательность событий.

- Последовательности и свойства — структурирование сложного временного поведения в виде повторно применяемых элементов, упрощающее описание спецификаций.

- Группы функционального покрытия — средство количественного анализа протестированных сценариев и комбинаций сигналов, дающее оценку полноты тестирования.

Методика предусматривает размещение всех этих конструкций в RTL-коде, запуск и управление симуляцией через Tcl и визуальный интерфейс, а также анализ покрытий и результатов проверки. Такой цикл верификации повышает надежность проекта на ранних этапах и снижает риски при последующем синтезе и реализации.

Постановка задачи

В ходе выполнения практической работы необходимо выполнить следующие задачи:

- Создать модуль простого конечного автомата, реализующего логику умножения двух чисел в прямом коде.

- Создать тестовый модуль для данного автомата.

- Произвести тестирование при помощи различных методов SystemVerilog.

- Составить отчёт.

Проектирование и реализация

Реализация схемы на малоразрядных переменных

Данный модуль реализует логику конечного автомата, принимающего 2 числа и производящего умножение.

Результат реализации модуля представлен в Листинге 2.1.

Листинг 2.1 — Код модуля на языке Verilog при одноразрядных операндах

`timescale 1ns / 1ps module fsm( input clk, valid_in, input [7:0] data_in, output logic [15:0] data_out, output logic valid_out ); typedef enum logic [1:0] { RESET, WAIT_A, WAIT_B, RESULT } state_t; state_t state = RESET; logic [7:0] reg_a, reg_b; initial begin data_out = 0; valid_out = 0; reg_a = 0; reg_b = 1; end always_ff@(posedge clk) begin case (state) RESET: begin reg_a <= '0; reg_b <= 1; valid_out <= '0; data_out <= '0; state <= WAIT_A; end WAIT_A: begin if (valid_in) begin reg_a <= data_in; state <= WAIT_B; end end WAIT_B: begin if (valid_in) begin reg_b <= data_in; state <= RESULT; end end RESULT: begin data_out <= reg_a * reg_b; valid_out <= 1; state <= RESET; end endcase end endmodule

ТЕСТИРОВАНИЕ

Реализация тестового модуля

Данный модуль реализует основу тестирования модуля конечного автомата – запуск для проведения RTL-верификации.

Результат реализации модуля представлен в Листинге 3.1.

Листинг 3.1 — Реализация тестового модуля

`timescale 1ns / 1ps module test(); logic clk = 0, valid_in, valid_out; logic [15:0] data_out, reg_out; logic [7:0] data_in; initial begin data_in <= 8'd103; valid_in <= 1; end always#5 clk <= ~clk; fsm uut( .clk(clk), .reset(1'b0), .valid_in(valid_in), .valid_out(valid_out), .data_in(data_in), .data_out(data_out) ); endmodule

Рисунок 1 – Полученная RTL-диаграмма

Реализация тестирования при помощи утверждения

Данные фрагменты реализуют тестирование модуля конечного автомата при помощи утверждений. В зависимости от результатов сравнения реальных данных с ожидаемыми в консоль выводится сообщение с соответствующим описанием – тестирование успешно или неуспешно.

Результат реализации представлен в Листингах 3.2–3.3.

Листинг 3.2 — Реализация утверждения

wait(valid_out); assert (data_out == data_in * data_in) $display("Result is correct %d * %d = %d", uut.reg_a, uut.reg_b, data_out); else $fatal("Result is incorrect %d * %d != %d", uut.reg_a, uut.reg_b, data_out);

Результат тестирования представлен на Рисунке 2.

Рисунок 2 – Результат тестирования при помощи утверждения

Листинг 3.3 — Реализация утверждения с собственностью

property res_property; @(posedge clk) (valid_out) ¦=> data_out == 4761; endproperty assert property (res_property) $display("Result is correct %d * %d = %d", uut.reg_a, uut.reg_b, data_out); else $fatal("Result is incorrect %d * %d != %d", uut.reg_a, uut.reg_b, data_out);

Результат тестирования представлен на Рисунке 3.

Рисунок 3 – Результат тестирования при помощи утверждения с собственностью

В данном случае данные после проверки успевают обновиться, автомат переходит в состояние сброса, поэтому актуальных значений не будет отображено. Однако для решения данной проблемы применяются «мониторящие» регистры, в которых хранятся актуальные на момент проверки данные.

Использование такого паттерна представлено в Листинге 3.4.

Листинг 3.4 — Реализация утверждения с собственностью и дополнительными регистрами

always_ff@(posedge clk) begin reg_a <= uut.reg_a; reg_b <= uut.reg_b; reg_out <= uut.data_out; end property res_property; @(posedge clk) (valid_out) ¦-> data_out == 4761; endproperty assert property (res_property) $display("Result is correct %d * %d = %d", reg_a, reg_b, reg_out); else $fatal("Result is incorrect %d * %d != %d", reg_a, reg_b, reg_out);

Результат тестирования представлен на Рисунке 4.

Рисунок 4 – Результат тестирования при помощи утверждения с «мониторящими» регистрами

Реализация тестирования при помощи последовательности

Данный фрагмент реализует тестирование модуля конечного автомата при помощи последовательности переходов значений. В зависимости от результатов сравнения реальных данных с ожидаемыми в консоль выводится сообщение с соответствующим описанием – успешен ли поток переходов или нет.

Результат реализации представлен в Листинге 3.5.

Листинг 3.5 — Реализация проверки последовательных переходов

`timescale 1ns / 1ps module state_sequence_validation(); logic clk = 0; always #5 clk <= ~clk; logic [7:0] data_in = '0; logic [15:0] data_out; logic valid_in, valid_out; fsm uut( .clk(clk), .data_in(data_in), .valid_in(valid_in), .data_out(data_out), .valid_out(valid_out) ); initial begin data_in <= 8'd69; valid_in <= 1; @(uut.state == uut.RESET); @(uut.state == uut.RESET); @(uut.state == uut.RESET); end always#5 clk <= ~clk; sequence state_sequence; @(posedge clk) (uut.state == uut.WAIT_A) ##1 (uut.state == uut.WAIT_B) ##1 (uut.state == uut.RESULT) ##1 (uut.state == uut.RESET); endsequence property state_thread; @(posedge clk) (uut.state == uut.RESET) ¦=> state_sequence; endproperty assert property (state_thread) begin $display("State thread is correct"); $finish; end else $fatal("State thread is incorrect"); endmodule

Результат тестирования представлен на Рисунке 5.

Рисунок 5 – Результат тестирования при помощи последовательности переходов

Реализация тестирования при помощи покрытия

Данный фрагмент реализует тестирование модуля конечного автомата при помощи проверки зоны покрытия рассматриваемых значений. В зависимости от результатов сравнения реальных данных с находящимися в корзинах в консоль выводится сообщение с соответствующим описанием – процент, который составляют соответствующие значения от всего множества в корзинах.

Результат реализации представлен в Листинге 3.6.

Листинг 3.6 — Реализация проверки покрытием

`timescale 1ns / 1ps module coverage_analysis_report(); logic clk = 0; always #5 clk <= ~clk; logic [7:0] data_in = '0; logic [15:0] data_out; logic valid_in, valid_out; fsm uut( .clk(clk), .data_in(data_in), .valid_in(valid_in), .data_out(data_out), .valid_out(valid_out) ); covergroup cg @(posedge clk); state_cp : coverpoint coverage_analysis_report.uut.state; a_cp : coverpoint coverage_analysis_report.uut.reg_a {bins a_bin[] = {[0:$]};} b_cp : coverpoint coverage_analysis_report.uut.reg_b {bins b_bin[] = {[0:128], [129:256]};} endgroup cg cg_unit; initial begin cg_unit = new(); data_in <= 8'd69; valid_in <= 1; @(uut.state == uut.RESET); @(uut.state == uut.RESET); @(uut.state == uut.RESET); $monitor("$State coverage: %0.2f %%", cg_unit.state_cp.get_inst_coverage()); $monitor("$a_reg coverage: %0.2f %%", cg_unit.a_cp.get_inst_coverage()); $monitor("$b_reg coverage: %0.2f %%", cg_unit.b_cp.get_inst_coverage()); end endmodule

Результат тестирования представлен на Рисунке 6.

Рисунок 6 – Результат тестирования при помощи поверхности

- Заключение

В ходе работы была разработана и протестирована схема конечного автомата, выполняющая умножение двух операндов, а также реализован полный комплекс средств верификации на SystemVerilog, включающий утверждения, свойства, последовательности и функциональное покрытие. Проведённые проверки подтвердили корректность работы устройства и продемонстрировали эффективность интеграции формальных механизмов верификации в процесс проектирования цифровых систем.

- Список использованных источников

- Xilinx (AMD Official Website) [Электронный ресурс]. - URL: https://www.xilinx.com/.

2.	Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника: учеб. пособие для вузов. —3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 816 с.: ил.

3.	Тарасов И. Е. ПЛИС Xilinx/AMD. Языки описания аппаратуры VHDL и Verilog, САПР, приемы проектирования. - М.: Горячая линия - Телеком, 2022. - 538 с.: ил.

4.	Схемотехника устройств компьютерных систем. Ч. 1 [Электронный ресурс]: лабораторный практикум // Н. А. Дуксин, Д. В. Люлява, И. Е. Тарасов. — М.: РТУ МИРЭА, 2023. (дата обращения: 23.02.2025).

5.	IEEE Standard Verilog® Hardware Description Language (IEEE Std 1364-2001).

6.	Соловьев В. В. Основы языка проектирования цифровой аппаратуры Verilog. — М.: Горячая линия — Телеком, 2014. — 208 с.

7.	Дуксин Н.А., Люлява Д.В., Долидзе И.И. Вопросы проектирования специализированных вычислителей конвейерного типа. Сборник трудов XII Международной научной конференции «ИТ – СТАНДАРТ 2023», с. 181-193.