УТВЕРЖДАЮ

Начальник тех. отдела

_____________ Хххххх Х.Х.

“_____”____________20___

Конечный автомат

Пояснительная записка

Лист утверждения

Э.001.02

Руководитель разработки

ДОЛЖНОСТЬ

___________ Дуксин Н.А.

“_____”____________20___

СОГЛАСОВАНО	     Ответственный исполнитель

Начальник ХХХХ	                Студент

________ Хххххххххх Х.Х.	 ___________ Мирзобаев А.Н.

“_____”____________20___	“_____”____________20___

Исполнитель

Студент

_____________ Мирзобаев А.Н.

“_____”____________20___

2025

Утверждено

Э.001.02

Конечный автомат

Пояснительная записка

Э.001.02

202_

Аннотация

В данном программном документе приведена пояснительная записка программного изделия «Конечный автомат», предназначенного для синтеза модуля аппаратного восьмиразрядного сумматора для целых неотрицательных чисел в прямом коде в составе макета на базе ПЛИС.

В разделе «Введение» указаны наименование программы и условное обозначение темы разработки, а также документы, на основании которых ведется разработка.

В разделе «Назначение и область применения» указаны назначение программы и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Технические характеристики» содержатся компонентный состав программного изделия, описание функционирования программного изделия, описание метода организации входных и выходных данных, описание состава технических и программных средств, описание тестового окружения для проведения испытаний.

В разделе «Источники, использованные при разработке» указан перечень научно-технических публикаций, нормативно-технических документов и других научно-технических материалов, на которые есть ссылки в тексте пояснительной записки.

Оформление программного документа «Пояснительная записка» произведено по требованиям ЕСПД [2].

Содержание

1 Введение	5

1.1.	Наименование программного изделия	5

1.2.	Обозначение испытуемой программы	5

2 Назначение и область применения	5

3 Технические характеристики	5

3.1. Компонентный состав программного изделия.	5

3.2. Описание функционирования программного изделия.	6

3.3. Описание метода организации входных и выходных данных.	6

3.4. Описание состава технических и программных средств.	6

3.5. Описание тестового окружения для проведения испытаний.	7

4 Источники, использованные при разработке	7

Введение

  - Наименование программного изделия

Программа «Конечный автомат».

  - Обозначение испытуемой программы

Наименование темы разработки согласуется с практической части контрольной работы №2 по дисциплине «Схемотехника устройств компьютерных систем» — «Описание программы и методики проведения испытаний для учебного проекта».

Назначение и область применения

Программа предназначена для синтеза модуля конечного автомата в составе макета на базе ПЛИС.

Технические характеристики

3.1. Компонентный состав программного изделия.

Программное изделие включает в себя файл в формате «.v» с исходным кодом модуля на языке описания аппаратуры Verilog».

Результатом синтеза на основе программного изделия является конфигурационный двоичный образ в формате «.bit» для загрузки на платформу ПЛИС.

Далее представлен перечень компонентов программного изделия с описанием:

• файл «mod_7.v» содержит описание модуля конечного автомата;

3.2. Описание функционирования программного изделия.

Программное изделие реализует восьмиразрядный вычислительный модуль с конечным автоматом, который выполняет умножение или сложение с двумя восьмибитными неотрицательными целыми числами в зависимости от состояния.

3.3. Описание метода организации входных и выходных данных.

Входы input [7:0] data_in1, input [7:0] data_in2 используются для ввода двух восьмиразрядных операндов.

В зависимости от состояния state выполняется определенное действие и результат подается на выход output reg [7:0] data_out.

3.4. Описание состава технических и программных средств.

Состав используемых технических средств:

• IBM PC совместимый с процессором Intel Core i5 и выше;

• ОЗУ 4 Гб и выше;

• 1024 МБ видеопамяти и выше;

• наличие свободного места на жестком диске более 50 Гбайт.

• Отладочная плата Digilent Nexys A7 на базе ПЛИС xc7a100tcsg324-1 [5];

Состав используемых программных средств:

• САПР AMD Vivado Design Suite;

• ОС Windows 10.

3.5. Описание тестового окружения для проведения испытаний.

Отладочная плата подключается к ПК с использованием порта USB до начала проведения испытаний. Входные данные для тестирования представлены в программе и методике проведения испытаний.

Источники, использованные при разработке

1) ГОСТ 19.404-79 Единая система программной документации. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.

2) Тарасов И.Е. Вопросы проектирования специализированных СБИС с конвейерной архитектурой // ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА - 2022 - Том 6, № 2 -·с. 11-17.

3) Тарасов И.Е., Люлява Д.В., Дуксин Н.А. Проектирование конвейерного вычислительного узла в составе специализированной СБИС // ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА - 2023 - Том 7, № 1 -·с. 25-30.

4) Дуксин Н.А., Люлява Д.В., Долидзе И.И. Вопросы проектирования специализированных вычислителей конвейерного типа. // Сборник трудов XII Международной научной конференции «ИТ-Стандарт 2023» - М.: Издательство «Проспект», 2023. – 408 с. – с. 181-193.

5) Тарасов И.Е., Люлява Д.В., Дуксин Н.А. Применение программно-аппаратного стенда на базе ПЛИС для прототипирования специализированных вычислительных модулей сверхбольших интегральных схем. // ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА - 2022 - Том 6, № 2 -·с. 18-23.