МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий

Кафедра Вычислительной Техники (ВТ)

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

«Построение синхронного цифрового автомата»

по дисциплине

«Схемотехника устройств компьютерных систем»

| Выполнил студент группы ИВБО-20-23 | Деревянных В.С. |
| --- | --- |
| Принял старший преподаватель кафедры ВТ | Дуксин Н.А. |
| Лабораторная работа выполнена | «__»_______2025 г. |
| «Зачтено» | «__»_______2025 г. |

Москва 2025

- Аннотация

Работа включает в себя 3 рисунка, 3 листинга. Количество страниц в работе — 22.

- Содержание

Введение	4

1 Постановка задачи	5

2 Проектирование и реализация	6

2.1 Описание алгоритма	6

2.2 Система команд	7

2.3 Выполнение команд	8

2.4 Программирование процессора	10

2.5 Описание процессора на Verilog	11

3 ТЕСТИРОВАНИЕ	19

Заключение	21

Список использованных источников	22

- Введение

Классическая архитектура фон Неймана выполняет команды строго последовательно: выборка, декодирование, выполнение, запись результата. Новая команда начинает обрабатываться только после завершения предыдущей, из-за чего часть аппаратных блоков процессора простаивает и ресурсы используются неэффективно.

Для повышения производительности применяется конвейерная обработка команд. Выполнение инструкции разбивается на несколько независимых стадий, каждая из которых выполняется своим аппаратным блоком. После передачи результата на следующую стадию освободившийся блок сразу начинает обработку следующей команды.

В результате процессор может одновременно выполнять несколько команд на разных этапах. При пятистадийном конвейере после его заполнения одна команда завершается каждый такт, что даёт теоретическое ускорение до пяти раз. RISC-архитектуры (например, MIPS) изначально спроектированы для эффективной конвейеризации.

Постановка задачи

Спроектировать конвейерное процессорное ядро, способное выполнять алгоритм «Определить количество цифр в десятичной записи числа».

Проектирование и реализация

Описание алгоритма

Блок схема алгоритма «Определить количество цифр в десятичной записи числа» представлена на Рисунке 2.1.1.

Рисунок 2.1.1 — Блок-схема алгоритма

Система команд

Описание системы команд представлено в Таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 — Описание системы команд

| Команда | Описание | Формат | Псевдокод |
| --- | --- | --- | --- |
| NOP | Ничего не делать | [OpCode] | void do(){} |
| LTM | Загрузить литерал в память | [OpCode][literal][adr_m] | mem[adr_m] = literal |
| MTR | Загрузить значение из памяти в регистр | [OpCode][adr_r1][adr_m1] | RF[adr_r1] = mem[adr_m1] |
| RTR | Загрузить значение из регистра в регистр | [OpCode][adr_r1][adr_r2] | RF[adr_r1] = RF[adr_r2] |
| SUB | Вычитание | [OpCode][adr_r1][adr_r2][adr_r3] | RF[adr_r3] = RF[adr_r1] - RF[adr_r2] |
| SUM | Сложение | [OpCode][adr_r1][adr_r2][adr_r3] | RF[adr_r3] = RF[adr_r1] + RF[adr_r2] |
| JMP | Безусловный переход | [OpCode][adr_to_jump] | pc = adr_to_jump |
| JUMP_LESS | Условный переход | [OpCode][adr_r1][adr_r2][adr_to_jump] | if (RF[adr_r1] >= RF[adr_r2]) { pc = adr_to_jump } |
| MTRK | Загрузить регистр из памяти по адресу, хранящемуся в регистре | [OpCode][adr_r1][adr_r2] | RF[adr_r1] = mem[RF[adr_r2]] |
| RTMK | Записать значение из регистра в память по адресу, хранящемуся в регистре | [OpCode][adr_r1][adr_r2] | mem[RF[adr_r1]] = RF[adr_r2] |

Разрядность операндов представлена в Таблице 2.2.2

Таблица 2.2.2 — Описание операндов

| Операнд | Размер (бит) |
| --- | --- |
| OP | 4 |
| adr_m | 10 |
| literal | 10 |
| adr_r1 | 4 |
| adr_r2 | 4 |
| adr_r3 | 4 |
| adr_to_jump | 10 |

Выполнение команд

Исполнение любой команды разрабатываемого ядра процессора состоит из четырех действий: fetch —извлечение команды из памяти, decode — декодирование, извлечение операндов из команды, execute — непосредственное выполнение команды, writeback — запись результатов выполнения команды. Описание исполнения команд представлено в Таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1— Описание исполнения команд

| Команда | Такт 0 | Такт 1 | Такт 2 | Такт 3 | Такт 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOP | cmd_reg=cmd_mem[pc] | - | - | - | pc=pc+1 |
| LTM | cmd_reg=cmd_mem[pc] | op1=literal | - | res=op1 | mem[adr_r1]=res pc=pc+1 |
| MTR | cmd_reg=cmd_mem[pc] | - | op2=mem[adr_m] | res=op2 | RF[adr_r1]=res pc=pc+1 |
| RTR | cmd_reg=cmd_mem[pc] | op1= RF[adr_r1] | - | res=op1 | RF[adr_r2]=res pc=pc+1 |
| SUB | cmd_reg=cmd_mem[pc] | op1= RF[adr_r1] | op2= RF[adr_r2] | res=op1-op2 | RF[adr_r3]=res pc=pc+1 |
| JUMP_LESS | cmd_reg=cmd_mem[pc] | op1= RF[adr_r1] | op2= RF[adr_r2] | res=op1<op2 | if(res) pc=pc+1 else pc=adr_to_jump |
| MTRK | cmd_reg=cmd_mem[pc] | op1=RF[adr_r2] | - | res=op1 | RF[adr_r1]=mem[res] pc+=1 |
| RTMK | cmd_reg=cmd_mem[pc] | op1=RF[adr_r1] | op2=RF[adr_r2] | res=op1 | mem[res]=op2 pc=pc+1 |
| JMP | cmd_reg=cmd_mem[pc] | op1=adr_to_ump |  |  | pc=res |
| SUM | cmd_reg=cmd_mem[pc] | op1=RF[adr_r1] | op2=RF[adr_r2] | res=op1+op2 | RF[adr_r3]=res pc=pc+1 |

При проектировании конвейерного процессора важным является устранение конфликтов чтения-записи. Их суть в том, что данные, которые нужно считать на текущем этапе, могут ещё не быть записаны последующими стадиями. Один из способов решить проблему — использовать прямую передачу данных из АЛУ следующих стадий, которые уже обрабатывают нужные значения.

Наиболее простой вариант — приостановить выполнение команды j на несколько тактов, чтобы команда i успела завершиться или хотя бы пройти этап, где возникает конфликт. При этом останавливаются и последующие команды.

Эти методы можно комбинировать, чтобы продвинуть команду, изменяющую адрес, данные по которому должны быть считаны следующей командой, до стадии, с которой можно получить значения напрямую, минуя память.

Команды, работающие с регистрами и потенциально вызывающие такие конфликты, приведены в Таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 — Команды, имеющие потенциальные конфликты при работе с регистровым файлом

| Команда, чтение | Адрес чтения, decode 1 | Адрес чтения, decode 2 | Команда, запись | Адрес записи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTR | adr_r2 | - | MTR | adr_r1 |
| SUB | adr_r1 | adr_r2 | RTR | adr_r1 |
| JUMP_LESS | adr_r1 | adr_r2 | SUB | adr_r3 |

Продолжение таблицы 2.4

| MTRK | adr_r2 | - | MTRK | adr_r1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTMK | adr_r1 | adr_r2 | SUB | adr_r3 |
| SUM | adr_r1 | adr_r2 | - | - |

Команды, которые могут иметь конфликты при работе с памятью, представлены в Таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3 — Команды, имеющие потенциальные конфликты при работе с памятью

| Команда, чтение | Адрес чтения, decode 1 | Адрес чтения, decode 2 | Команда, запись | Адрес записи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MTR | - | adr_m | LTM | adr_m |
| MTRK | - | RF[adr_r2] | RTMK | RF[adr_r1] |

Также следует учитывать специфику выполнения команд условных и безусловных переходов. При переходе требуется очистить все стадии конвейера, чтобы исключить выполнение команд, которые уже были загружены перед выполнением перехода, но не должны выполняться.

Программирование процессора

После описания всех команд процессора можно перейти к написанию программы на созданном языке команд. На вход подаются четыре числа — три элемента массива и его длина. Далее эта программа будет преобразована в двоичный код с помощью специального транслятора. По сути, она не отличается от программы, предназначенной для процессорного ядра без конвейера.

Код программы приведён в Листинге 2.4.1.

Листинг 2.4.1 — Ассемблерная программа

LTM 5, 0; LTM 7, 1; LTM 4, 2; LTM 3, 3; RTR 2, 1; MTR 3, 3; JUMP_LESS 2, 3, 21; MTRK 4, 2; RTR 5, 2; JUMP_LESS 0, 5, 18; SUB 5, 1, 6; MTRK 7, 6; JUMP_LESS 4, 7, 18; MTRK 8, 5; RTMK 6, 8; RTMK 5, 7; RTR 5, 6; JMP 9; RTMK 5, 4; SUM 2, 1, 2; JMP 6; NOP;

Проверим корректность работы программы с помощью эмулятора процессора, реализованного на языке высокого уровня [3]. Результат его выполнения показан на Рисунке 2.4.1.

Рисунок 2.4.1 — Результат работы эмулятора

Как видно, конвейер полностью заполнен командами NOP, что означает завершение работы процессора. В RF[4] записано значение равное длине числа в 10 записи, а значит алгоритм был перенесен правильно.

Описание процессора на Verilog

Описание процессора на Verilog представлено в Листинге 2.5.1.

Листинг 2.5.1 — Описание процессора на Verilog

`timescale 1ns / 1ps module CPU_pipeline( input clk, reset ); localparam LIT_SIZE = 10; // длина переменной котору записываем в MEM localparam CMD_SIZE = 24; // общая длина командной строки localparam CMD_MEM_SIZE = 1024; // максимальное количество строк в программе, максимальное количество команд localparam RF_SIZE = 16; // количество RF в процессоре localparam ADDR_RF_SIZE = $clog2(RF_SIZE); // длина адреса RF localparam DATA_MEM_SIZE = 1024; // максимальное количество переменных хранимых в MEM памяти localparam ADDR_DATA_MEM_SIZE = $clog2(DATA_MEM_SIZE); // длина адреса числа хранящегося в MEM localparam COP_SIZE = 4; // длина представления команды в двоичном виде, без аргументов localparam ADDR_CMD_MEM_SIZE = $clog2(CMD_MEM_SIZE); // длина номера строки в файле localparam NOP = 0, LTM = 1, MTR = 2, RTR = 3, SUB = 4, JUMP_LESS = 5, MTRK = 6, RTMK = 7, JUMP = 8, SUM = 9; reg [LIT_SIZE - 1 : 0] RF [0 : RF_SIZE - 1]; reg [LIT_SIZE - 1 : 0] MEM_DATA [0 : DATA_MEM_SIZE - 1]; reg [CMD_SIZE - 1 : 0] MEM [0 : CMD_MEM_SIZE - 1]; // Загружаемая программа reg [ADDR_CMD_MEM_SIZE - 1 : 0] pc, pc_prev, pc_next; reg [CMD_SIZE - 1 : 0] cmd_reg_0, cmd_reg_0_next; reg [CMD_SIZE - 1 : 0] cmd_reg_1, cmd_reg_1_next; reg [CMD_SIZE - 1 : 0] cmd_reg_2, cmd_reg_2_next; reg [CMD_SIZE - 1 : 0] cmd_reg_3, cmd_reg_3_next; reg [LIT_SIZE - 1 : 0] opA_1, opA_1_next; reg [LIT_SIZE - 1 : 0] opA_2, opA_2_next; reg [LIT_SIZE - 1 : 0] opB_2, opB_2_next; reg [LIT_SIZE - 1 : 0] opB_3, opB_3_next; reg [LIT_SIZE - 1 : 0] res, res_next; //initialization integer i; initial begin $readmemb("program.mem", MEM); for(i = 0; i < DATA_MEM_SIZE; i = i + 1) MEM_DATA[i] <= 0; for(i = 2; i < RF_SIZE; i = i + 1) RF[i] <= 0; RF[0] <= 0; RF[1] <= 1; cmd_reg_0 <= 0; cmd_reg_0_next <= 0; cmd_reg_1 <= 0; cmd_reg_1_next <= 0; cmd_reg_2 <= 0; cmd_reg_2_next <= 0; cmd_reg_3 <= 0; cmd_reg_3_next <= 0; opA_1 <= 0; opA_1_next <= 0; opA_2 <= 0; opA_2_next <= 0; opB_2 <= 0; opB_2_next <= 0; opB_3 <= 0; opB_3_next <= 0; pc <= 0; pc_next <= 0; pc_prev <= 0; res <= 0; res_next <= 0; cmd_1_can_move_st_2 <= 0; // ? cmd_1_can_move_st_3 <= 0; // ? cmd_2_can_move <= 0; // ? end //------------------ // PC //------------------ wire jump_cond = cop_4 == JUMP ¦¦ (cop_4 == JUMP_LESS && res == 0); // Если на WriteBack пришла команда JMP или сработал JUMP_LESS always@(posedge clk) if (reset) pc <= 0; else pc <= pc_next; always@* if (jump_cond) pc_next <= adr_to_jmp_4; else if (!cmd_1_can_move ¦¦ !cmd_2_can_move) pc_next <= pc; else pc_next <= pc + 1; //---------------- // Fetch //---------------- always@* cmd_reg_0_next <= MEM[pc]; always@(posedge clk) if (reset) cmd_reg_0 <= 0; else if(jump_cond) cmd_reg_0 <= 0; else if(cmd_1_can_move && cmd_2_can_move) cmd_reg_0 <= cmd_reg_0_next; //---------------- // Decode 1 //---------------- wire [COP_SIZE - 1: 0] cop_1 = cmd_reg_0[CMD_SIZE - 1 -: COP_SIZE]; wire [LIT_SIZE - 1: 0] literal = cmd_reg_0[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE -: LIT_SIZE]; wire [ADDR_DATA_MEM_SIZE - 1: 0] adr_m_1_1 = cmd_reg_0[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE - LIT_SIZE -: ADDR_DATA_MEM_SIZE]; wire [ADDR_RF_SIZE - 1: 0] adr_r_1_1 = cmd_reg_0[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE -: ADDR_RF_SIZE]; wire [ADDR_RF_SIZE - 1: 0] adr_r_2_1 = cmd_reg_0[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE - ADDR_RF_SIZE -: ADDR_RF_SIZE]; wire [ADDR_CMD_MEM_SIZE - 1: 0] adr_to_jmp_1 = cmd_reg_0[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE - 2*ADDR_RF_SIZE -: ADDR_CMD_MEM_SIZE]; // wire [COP_SIZE - 1: 0] cop = cmd_reg[CMD_SIZE - 1 -: COP_SIZE]; // + // wire [LIT_SIZE - 1: 0] literal = cmd_reg[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE -: LIT_SIZE]; // + // wire [ADDR_DATA_MEM_SIZE - 1: 0] adr_m_1 = cmd_reg[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE - LIT_SIZE -: ADDR_DATA_MEM_SIZE]; // wire [ADDR_RF_SIZE - 1: 0] adr_r_1 = cmd_reg[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE -: ADDR_RF_SIZE]; // + // wire [ADDR_RF_SIZE - 1: 0] adr_r_2 = cmd_reg[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE - ADDR_RF_SIZE -: ADDR_RF_SIZE]; // + // wire [ADDR_RF_SIZE - 1: 0] adr_r_3 = cmd_reg[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE - 2*ADDR_RF_SIZE -: ADDR_RF_SIZE]; // // wire [ADDR_CMD_MEM_SIZE - 1: 0] adr_to_jump = cmd_reg[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE - 2*ADDR_RF_SIZE -: ADDR_CMD_MEM_SIZE]; always@(posedge clk) if (reset) cmd_reg_1 <= 0; else cmd_reg_1 <= cmd_reg_1_next; reg cmd_1_can_move_st_2 = 0; reg cmd_1_can_move_st_3 = 0; wire cmd_1_can_move = cmd_1_can_move_st_2 && cmd_1_can_move_st_3; always@* case(cop_1) RTR, MTRK: begin case(cop_2) MTR, RTR, MTRK: if (adr_r_2_1 == adr_res_1_2) cmd_1_can_move_st_2 <= 0; else cmd_1_can_move_st_2 <= 1; SUB, SUM: if (adr_r_2_1 == adr_res_2_2) cmd_1_can_move_st_2 <= 0; else cmd_1_can_move_st_2 <= 1; default: cmd_1_can_move_st_2 <= 1; endcase case(cop_3) MTR, RTR, MTRK: if (adr_r_2_1 == adr_res_1_3) cmd_1_can_move_st_3 <= 0; else cmd_1_can_move_st_3 <= 1; SUB, SUM: if (adr_r_2_1 == adr_res_2_3) cmd_1_can_move_st_3 <= 0; else cmd_1_can_move_st_3 <= 1; default: cmd_1_can_move_st_3 <= 1; endcase end SUB, JUMP_LESS, RTMK, SUM: begin case(cop_2) MTR, RTR, MTRK: if (adr_r_1_1 == adr_res_1_2) cmd_1_can_move_st_2 <= 0; else cmd_1_can_move_st_2 <= 1; SUB, SUM: if (adr_r_1_1 == adr_res_2_2) cmd_1_can_move_st_2 <= 0; else cmd_1_can_move_st_2 <= 1; default: cmd_1_can_move_st_2 <= 1; endcase case(cop_3) MTR, RTR, MTRK: if (adr_r_1_1 == adr_res_1_3) cmd_1_can_move_st_3 <= 0; else cmd_1_can_move_st_3 <= 1; SUB, SUM: if (adr_r_1_1 == adr_res_2_3) cmd_1_can_move_st_3 <= 0; else cmd_1_can_move_st_3 <= 1; default: cmd_1_can_move_st_3 <= 1; endcase end default: begin cmd_1_can_move_st_2 <= 1; cmd_1_can_move_st_3 <= 1; end endcase always@* if (jump_cond) cmd_reg_1_next <= 0; else begin if (!cmd_2_can_move) cmd_reg_1_next <= cmd_reg_1; else if (!cmd_1_can_move) cmd_reg_1_next <= 0; else cmd_reg_1_next <= cmd_reg_0; end always@(posedge clk) if (reset) opA_1 <= 0; else if (cmd_1_can_move && cmd_2_can_move) opA_1 <= opA_1_next; always@* case(cop_1) LTM: opA_1_next <= literal; RTR, MTRK: if(RF_en && adr_r_2_1 == RF_adr) opA_1_next <= RF_data; else opA_1_next <= RF[adr_r_2_1]; SUB, JUMP_LESS, RTMK, SUM: if(RF_en && adr_r_1_1 == RF_adr) opA_1_next <= RF_data; else opA_1_next <= RF[adr_r_1_1]; JUMP: opA_1_next <= adr_to_jmp_1; default: opA_1_next <= opA_1; endcase //---------------- // Decode 2 //---------------- wire [COP_SIZE - 1 : 0] cop_2 = cmd_reg_1[CMD_SIZE - 1 -: COP_SIZE]; wire [ADDR_DATA_MEM_SIZE - 1 : 0] adr_m_1_2 = cmd_reg_1[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE - LIT_SIZE -: ADDR_DATA_MEM_SIZE]; wire [ADDR_RF_SIZE - 1 : 0] adr_r_2_2 = cmd_reg_1[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE - ADDR_RF_SIZE -: ADDR_RF_SIZE]; wire [ADDR_RF_SIZE - 1 : 0] adr_res_1_2 = cmd_reg_1[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE -: ADDR_RF_SIZE]; //adr_r_ wire [ADDR_RF_SIZE - 1 : 0] adr_res_2_2 = cmd_reg_1[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE - 2*ADDR_RF_SIZE -: ADDR_RF_SIZE]; //adr_r_3 always@(posedge clk) if (reset) cmd_reg_2 <= 0; else cmd_reg_2 <= cmd_reg_2_next; always@* if (jump_cond) cmd_reg_2_next <= 0; else begin if (!cmd_2_can_move) cmd_reg_2_next <= 0; else cmd_reg_2_next <= cmd_reg_1; end reg cmd_2_can_move; always@* case(cop_2) MTR: case(cop_3) LTM: if (adr_m_1_2 == adr_res_m_1_3) cmd_2_can_move <= 0; else cmd_2_can_move <= 1; RTMK: cmd_2_can_move <= 0; default: cmd_2_can_move <= 1; endcase SUB, JUMP_LESS, SUM, RTMK: case(cop_3) MTR, RTR, MTRK: if (adr_r_2_2 == adr_res_1_3) cmd_2_can_move <= 0; else cmd_2_can_move <= 1; SUB, SUM: if (adr_r_2_2 == adr_res_2_3) cmd_2_can_move <= 0; else cmd_2_can_move <= 1; default: cmd_2_can_move <= 1; endcase MTRK: case(cop_3) LTM, RTMK: cmd_2_can_move <= 0; default: cmd_2_can_move <= 1; endcase default: cmd_2_can_move <= 1; endcase always@(posedge clk) if (reset) opA_2 <= 0; else opA_2 <= opA_2_next; always@* if (!cmd_2_can_move) opA_2_next <= 0; else opA_2_next <= opA_1; always@(posedge clk) if (reset) opB_2 <= 0; else if (cmd_2_can_move) opB_2 <= opB_2_next; always@* case(cop_2) MTR: if(data_mem_en && adr_m_1_2 == data_mem_adr) opB_2_next <= data_mem_data; else opB_2_next <= MEM_DATA[adr_m_1_2]; SUB, JUMP_LESS, SUM, RTMK: if(RF_en && adr_r_2_2 == RF_adr) opB_2_next <= RF_data; else opB_2_next <= RF[adr_r_2_2]; MTRK: if(data_mem_en && opA_1 == data_mem_adr) opB_2_next <= data_mem_data; else opB_2_next <= MEM_DATA[opA_1]; default: opB_2_next <= opB_2; endcase //---------------- // Execute //---------------- wire [COP_SIZE - 1 : 0] cop_3 = cmd_reg_2[CMD_SIZE - 1 -: COP_SIZE]; wire [ADDR_RF_SIZE - 1 : 0] adr_res_1_3 = cmd_reg_2[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE -: ADDR_RF_SIZE]; wire [ADDR_DATA_MEM_SIZE - 1 : 0] adr_res_m_1_3 = cmd_reg_2[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE - LIT_SIZE -: ADDR_DATA_MEM_SIZE]; wire [ADDR_RF_SIZE - 1 : 0] adr_res_2_3 = cmd_reg_2[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE - 2*ADDR_RF_SIZE -: ADDR_RF_SIZE]; always@(posedge clk) if (reset) cmd_reg_3 <= 0; else cmd_reg_3 <= cmd_reg_3_next; always@* if (jump_cond) cmd_reg_3_next <= 0; else cmd_reg_3_next <= cmd_reg_2; always@(posedge clk) if (reset) res <= 0; else res <= res_next; always@* case(cop_3) LTM, RTR, MTRK, RTMK, JUMP: res_next <= opA_2; MTR: res_next <= opB_2; SUB: res_next <= opA_2 - opB_2; JUMP_LESS: res_next <= opA_2 < opB_2; SUM: res_next <= opA_2 + opB_2; default: res_next <= res; endcase always@(posedge clk) if (reset) opB_3 <= 0; else opB_3 <= opB_3_next; always@* opB_3_next <= opB_2; //---------------- // WriteBack //---------------- wire [COP_SIZE - 1 : 0] cop_4 = cmd_reg_3[CMD_SIZE - 1 -: COP_SIZE]; wire [ADDR_DATA_MEM_SIZE - 1 : 0] adr_m_1_4 = cmd_reg_3[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE - LIT_SIZE -: ADDR_DATA_MEM_SIZE]; wire [ADDR_CMD_MEM_SIZE - 1 : 0] adr_to_jmp_4 = cmd_reg_3[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE - 2*ADDR_RF_SIZE -: ADDR_CMD_MEM_SIZE]; wire [ADDR_RF_SIZE - 1 : 0] adr_r_1_4 = cmd_reg_3[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE -: ADDR_RF_SIZE]; wire [ADDR_RF_SIZE - 1 : 0] adr_r_3_4 = cmd_reg_3[CMD_SIZE - 1 - COP_SIZE - 2*ADDR_RF_SIZE -: ADDR_RF_SIZE]; reg [LIT_SIZE - 1 : 0] data_mem_data = 0; reg [ADDR_DATA_MEM_SIZE - 1 : 0] data_mem_adr = 0; reg data_mem_en = 0; reg [LIT_SIZE - 1 : 0] RF_data = 0; reg [ADDR_RF_SIZE - 1 : 0] RF_adr = 0; reg RF_en = 0; always@* case(cop_4) LTM: data_mem_data <= res; RTMK: data_mem_data <= opB_3; default: data_mem_data <= 0; endcase always@* case(cop_4) LTM: data_mem_adr <= adr_m_1_4; RTMK: data_mem_adr <= res; default: data_mem_adr <= 0; endcase always@* case(cop_4) LTM, RTMK: data_mem_en <= 1; default: data_mem_en <= 0; endcase always@(posedge clk) if(data_mem_en) MEM_DATA[data_mem_adr] <= data_mem_data; always@* case(cop_4) MTR, RTR, SUB, SUM: RF_data <= res; MTRK: RF_data <= opB_3; default: RF_data <= 0; endcase always@* case(cop_4) MTR, RTR, MTRK: RF_adr <= adr_r_1_4; SUB, SUM: RF_adr <= adr_r_3_4; default: RF_adr <= 0; endcase always@* case(cop_4) MTR, RTR, MTRK, SUB, SUM: RF_en <= 1; default: RF_en <= 0; endcase always@(posedge clk) if(RF_en) RF[RF_adr] <= RF_data; endmodule

ТЕСТИРОВАНИЕ

Протестируем реализацию спроектированного процессорного ядра. Тестовый модуль представлен в Листинге 3.1.

Листинг 3.1 — Тестовый модуль

`timescale 1ns / 1ps module TestCPU; reg clk; always #5 clk <= ~clk; initial begin clk = 0; end always@ (posedge clk) begin if (CPU_pipeline.pc == 100) begin $finish; end end CPU_pipeline cpu( .clk(clk), .reset(1'b0) ); endmodule

Результат тестирования представлен на Рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 — Временная диаграмма на момент начала алгоритма

Как видно из Рисунка 3.1 значения на регистрах и в памяти идентичны значениям, полученным на этапе системной модели (эмуляторе).

- Заключение

В рамках лабораторной работы были изучены принципы проектирования процессорного ядра конвейерного типа и спроектировано ядро процессора с его последующим тестированием на примере вычисления факториала числа.

- Список использованных источников

- Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника: учеб. пособие для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 816 с.: ил. — ISBN 978-5-9775-0162-0

- Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2011. — 688 с.: ил. ISBN 978-5-49807-862-5

- Github — URL: https://github.com/Tyulenb/Pennywise700 (Дата обращения: 04.12.2025) — Текст: электронный

- Xilinx/AMD Official Website — URL: https://www.xilinx.com (Дата обращения: 18.09.2025) — Текст: электронный